INYECCIÓN ELECTRÓNICA

1. El código de falla P0302 indica una falla en el cilindro 2. ¿A qué tipo pertenece este código?

A) Genérico

B) Específico del fabricante

C) De red

D) De comunicación

Respuesta correcta: A) Genérico

2. En los DTC OBD-II, ¿qué identifica el primer carácter (letra)?

A) El sistema del vehículo (P, B, C o U)

B) El tipo de error

C) La severidad de la falla

D) El fabricante

Respuesta correcta: A) El sistema del vehículo (P, B, C o U)

3. ¿Dónde se conecta el escáner de diagnóstico OBD-II?

A) En el módulo PCM

B) En el conector del alternador

C) En el conector de diagnóstico (DLC)

D) En el sensor de oxígeno

Respuesta correcta: C) En el conector de diagnóstico (DLC)

4. ¿Qué sistema utiliza un hilo caliente como entrada principal para medir masa de aire?

A) Jetronic K

B) Jetronic L

C) Jetronic LH

D) D-Jetronic

Respuesta correcta: C) Jetronic LH

5. ¿Qué sensor ajusta la mezcla aire-combustible según la carga del motor?

A) MAF

B) MAP

C) TPS

D) ECT

Respuesta correcta: B) MAP

6. Un vehículo no arranca. DTC almacenado: P0342. ¿Cuál es la causa más probable?

A) Sensor CKP defectuoso

B) Sensor CMP defectuoso

C) Falta de combustible

D) Bujías en corto

Respuesta correcta: B) Sensor CMP defectuoso

7. ¿Qué relación aire-combustible corresponde a mezcla rica?

A) 13:1

B) 15:1

C) 17:1

D) 19:1

Respuesta correcta: A) 13:1

8. El código P0301 indica falla de encendido en el cilindro 1. ¿Qué significa el dígito 0 en el código?

A) Falla genérica

B) Falla específica del fabricante

C) Falla de comunicación

D) Falla intermitente

Respuesta correcta: A) Falla genérica

9. ¿Qué sensor detecta la velocidad de giro del cigüeñal?

A) CMP

B) CKP

C) TPS

D) ECT

Respuesta correcta: B) CKP

10. Un motor presenta humo negro y mezcla rica. ¿Cuál podría ser la causa?

A) Sensor MAP defectuoso

B) Presión de combustible alta

C) Filtro de aire limpio

D) Sensor TPS desconectado

Respuesta correcta: B) Presión de combustible alta

11. ¿Qué tipo de sensor mide la temperatura del refrigerante?

A) MAP
B) TPS
C) ECT
D) MAF
Respuesta correcta: C) ECT

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre un fallo común en el sistema de inyección MPI?
a. La válvula de control de presión está obstruida.
b. La sonda lambda está funcionando correctamente.
c. La computadora del motor no está conectada.
d. El filtro de combustible está limpio.
Respuesta correcta: A - La válvula de control de presión está obstruida.

13. ¿Qué podría causar un aumento en el consumo de combustible en un sistema de inyección MPI?
a. Una presión de combustible baja.
b. Un exceso de presión de combustible.
c. Inyectores de combustible obstruidos.
d. Válvulas de admisión selladas.
Respuesta correcta: C - Inyectores de combustible obstruidos.

14. ¿Cuál es un síntoma de un regulador de presión de combustible defectuoso en un sistema MPI?
a. Pérdida de potencia del motor.
b. Exceso de humo en el escape.
c. Presión de combustible inconsistente.
d. Altas revoluciones en ralentí.
Respuesta correcta: C - Presión de combustible inconsistente.

15. ¿Qué función cumple el sensor de posición del pedal del acelerador en un sistema de inyección MPI?
a. Controlar la temperatura del motor.
b. Regular la presión del combustible.
c. Medir la cantidad de aire admitido.
d. Monitorear la posición del pedal del acelerador.
Respuesta correcta: D - Monitorear la posición del pedal del acelerador.

16. ¿Cuál es un posible efecto de una bujía defectuosa en un motor con sistema de inyección MPI?
a. Aumento de la eficiencia del combustible.
b. Encendido irregular o dificultades para arrancar.
c. Reducción de las emisiones de escape.
d. Mejora en el rendimiento del ralentí.
Respuesta correcta: B - Encendido irregular o dificultades para arrancar.

17. ¿Qué podría causar una mezcla de combustible y aire demasiado rica en un sistema de inyección MPI?
a. Filtro de aire obstruido.
b. Sensor de oxígeno defectuoso.
c. Baja presión de combustible.
d. Inyectores de combustible con exceso de limpieza.
Respuesta correcta: B - Sensor de oxígeno defectuoso.

18. ¿Qué podría causar un ralentí inestable en un motor con sistema de inyección MPI?
a. Válvula de mariposa atascada.
b. Bujías en buen estado.
c. Sensor de posición del cigüeñal defectuoso.
d. Filtro de aire limpio.
Respuesta correcta: A - Válvula de mariposa atascada.

19. ¿Qué función cumple la sonda lambda en un sistema de inyección MPI?
a. Medir la cantidad de aire admitido.
b. Controlar la presión del combustible.
c. Monitorear y ajustar la mezcla aire-combustible.
d. Regular la temperatura del escape.
Respuesta correcta: C - Monitorear y ajustar la mezcla aire-combustible.

20. ¿Cómo afectaría un filtro de combustible obstruido al rendimiento de un sistema de inyección MPI?
a. Aumentaría la eficiencia del combustible.
b. Reduciría la presión del combustible.
c. Mejoraría la combustión.
d. Causaría una mezcla pobre.
Respuesta correcta: B - Reduciría la presión del combustible.

21. ¿Cuál es una posible causa de un código de error relacionado con el sensor de posición del cigüeñal?
a. Falla en la sonda lambda.
b. Problema con el alternador.
c. Sensor de posición del árbol de levas defectuoso.
d. Falla en la cadena de distribución.
Respuesta correcta: D - Falla en la cadena de distribución.

22. ¿Qué sucede si el sensor de temperatura del refrigerante falla en un sistema de inyección MPI?
a. Aumento del consumo de combustible.
b. Pérdida de potencia del motor.
c. Dificultades para arrancar en frío.
d. Reducción de las emisiones de escape.
Respuesta correcta: B - Pérdida de potencia del motor.

23. ¿Cuál es la función del cuerpo de aceleración en un sistema de inyección MPI?
a. Controlar la cantidad de combustible inyectado.
b. Regular el ingreso del aire y mejorar el dosado de combustible.
c. Monitorear la velocidad del vehículo.
d. Ajustar la presión del combustible.
Respuesta correcta: B - Regular el ingreso del aire y mejorar el dosado de combustible.

24. ¿Qué podría causar un fallo en el sensor de posición del pedal del acelerador?
a. Pérdida de presión de combustible.
b. Ralentí inestable.
c. Problemas de arranque en frío.
d. Respuesta irregular del acelerador.
Respuesta correcta: D - Respuesta irregular del acelerador.

25. ¿Cómo afectaría un sensor de oxígeno defectuoso al rendimiento del sistema de inyección MPI?
a. Aumentaría la eficiencia del combustible.
b. Provocaría una mezcla oscilante entre pobre o rica.
c. Mejoraría la aceleración.
d. Reduciría las emisiones de escape.
Respuesta correcta: B - Provocaría una mezcla oscilante entre pobre o rica.

26. ¿Qué podría causar una mezcla de combustible y aire demasiado pobre en un sistema de inyección MPI?
a. Inyectores obstruidos o tapados
b. Sensor de posición del árbol de levas defectuoso.
c. Filtro de aire limpio.
d. Presión de combustible excesiva.
Respuesta correcta: A - Inyectores obstruidos o tapados

27. ¿Cómo podría afectar una fuga en el sistema de admisión al rendimiento de un motor con inyección MPI?
a. Mejoraría la eficiencia del combustible.
b. Causaría una mezcla rica.
c. Reduciría la presión del combustible.
d. Aumentaría la velocidad del ralentí.
Respuesta correcta: B - Causaría una mezcla rica.

28. ¿Cuál es la importancia del tiempo de inyección en un sistema de inyección MPI?
a. Controlar la presión del combustible.
b. Regular la temperatura del motor.
c. Determinar el momento preciso de la inyección de combustible.
d. Monitorear la posición del cigüeñal.
Respuesta correcta: C - Determinar el momento preciso de la inyección de combustible.

29. ¿Cuál es un problema común asociado con la acumulación de depósitos de carbono en los inyectores de un sistema de inyección directa de gasolina?
a. Mayor eficiencia de combustible.
b. Pérdida de potencia debido a la obstrucción de los inyectores.
c. Mejora en la atomización del combustible.
d. Aumento en la vida útil de los inyectores.
Respuesta correcta: B - Pérdida de potencia debido a la obstrucción de los inyectores.

30. ¿Qué efecto podría tener una presión de combustible insuficiente en un sistema de inyección directa de gasolina?
a. Aumento en el rendimiento del motor.
b. Problemas de arranque en frío.
c. Reducción de las emisiones de escape.
d. Mayor durabilidad de los inyectores.
Respuesta correcta: B - Problemas de arranque en frío.

31. ¿Cuál es una posible consecuencia de la contaminación en el sistema de admisión en un motor de inyección directa?
a. Mejora en la eficiencia del combustible.
b. Desgaste prematuro de los inyectores.
c. Reducción en la presión de combustible.
d. Incremento en la potencia del motor.
Respuesta correcta: B - Desgaste prematuro de los inyectores.

32. ¿Por qué es crítica la precisión del sensor de posición del árbol de levas en un sistema de inyección directa de gasolina?
a. Para determinar la temperatura del motor.
b. Para sincronizar la apertura de las válvulas de admisión.
c. Para regular la presión del combustible.
d. Para ajustar la mezcla aire-combustible.
Respuesta correcta: B - Para sincronizar la apertura de las válvulas de admisión.

33. ¿Cuál es un síntoma común de la formación de depósitos en las válvulas de admisión en un sistema de inyección directa?
a. Aumento en la eficiencia de la combustión.
b. Pérdida de potencia y eficiencia del motor.
c. Mejora en la respuesta del acelerador.
d. Reducción de las emisiones de CO2.
Respuesta correcta: B - Pérdida de potencia y eficiencia del motor.

34. ¿Qué función cumple el sensor de presión del riel de combustible en un sistema de inyección directa de gasolina?
a. Monitorear la temperatura del combustible.
b. Controlar la presión de combustible.
c. Medir la presión del combustible en el riel para la variación de la pulverización en diferentes rpm
d. Regular la mezcla aire-combustible.
Respuesta correcta: C - Medir la presión del combustible en el riel para la variación de la pulverización en diferentes rpm

35. ¿Cómo podría afectar la falta de sellado en los inyectores en un sistema de inyección directa?
a. Mayor eficiencia de la combustión.
b. Pérdida de presión de combustible.
c. Mejora en la respuesta del acelerador.
d. Reducción en las emisiones de CO.
Respuesta correcta: B - Pérdida de presión de combustible.

36. ¿Qué papel desempeña el sistema de control electrónico en un sistema de inyección directa de gasolina?
a. Regular la temperatura del aceite.
b. Ajustar la relación de compresión.
c. Gestionar la cantidad y el momento de la inyección de combustible y salto de chispa
d. Ninguna
Respuesta correcta: D - Ninguna

37. ¿Por qué es esencial el tiempo de inyección preciso en un sistema de inyección directa?
a. Para controlar la presión del combustible.
b. Para garantizar una combustión eficiente y reducir las emisiones.
c. Para regular la temperatura del motor.
d. Para mejorar la respuesta de la aceleración del vehículo
Respuesta correcta: B - Para garantizar una combustión eficiente y reducir las emisiones.

38. ¿Cuál es un posible efecto de la variación en la calidad del combustible en un sistema de inyección directa?
a. Mejora en la eficiencia del motor.
b. Mayor durabilidad de los inyectores.
c. Formación de depósitos en las válvulas de admisión.
d. Aumento en la vida útil del sensor de presión del riel de combustible.
Respuesta correcta: C - Formación de depósitos en las válvulas de admisión.

39. ¿Cuáles son posibles causas de altas emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) en un sistema de inyección directa de gasolina?
a. Combustión a alta temperatura.
b. Presión de combustible baja.
c. Depósitos en los inyectores.
d. Sensor de oxígeno defectuoso.
Respuesta correcta: A - Combustión a alta temperatura.

40. ¿Qué factores podrían contribuir a emisiones elevadas de CO (monóxido de carbono) en un sistema de inyección directa?
a. Mezcla pobre.
b. Baja presión de combustible.
c. Inyectores obstruidos.
d. Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso.
Respuesta correcta: A - Mezcla pobre.

41. ¿Cuáles son posibles causas de emisiones de hidrocarburos no quemados en un sistema de inyección directa?
a. Inyectores en buen estado.
b. Fuga en el sistema de escape.
c. Aumento en la presión del combustible.
d. Sensor de posición del árbol de levas defectuoso.
Respuesta correcta: B - Fuga en el sistema de escape.

42. ¿Cómo podría contribuir la formación de depósitos en las válvulas de admisión a un aumento en las emisiones de partículas?
a. Mayor eficiencia de la combustión.
b. Reducción en la eficiencia de la combustión.
c. Ajuste preciso del tiempo de inyección.
d. Presión de combustible constante.
Respuesta correcta: B - Reducción en la eficiencia de la combustión.

43. ¿Cuáles son posibles efectos de una mezcla aire-combustible desequilibrada en términos de emisiones?
a. Aumento en las emisiones de CO2.
b. Aumento en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).
c. Reducción en las emisiones de hidrocarburos.
d. Mayor vida útil de los sensores de oxígeno.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

44. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de recirculación de gases de escape (EGR) a las emisiones en un motor de inyección directa?
a. Aumento en las emisiones de NOx.
b. Reducción en las emisiones de CO.
c. Mejora en la eficiencia del combustible.
d. Menor formación de depósitos en las válvulas de admisión.
Respuesta correcta: A - Aumento en las emisiones de NOx.

5. ¿Cuáles son posibles efectos de la variación en la calidad del combustible en las emisiones en un sistema de inyección directa?
a. Aumento en las emisiones de partículas.
b. Reducción en las emisiones de CO.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en los inyectores.

Respuesta correcta: A - Aumento en las emisiones de partículas.

46. ¿Cómo afectaría un fallo en el sistema de post-tratamiento de gases de escape a las emisiones en un motor de inyección directa?
a. Aumento en las emisiones de NOx.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Mayor eficiencia en la quema de hidrocarburos.
d. Menor formación de depósitos en las válvulas de admisión.
Respuesta correcta: A - Aumento en las emisiones de NOx.

47. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un mal funcionamiento en el sistema de control de emisiones en un motor de inyección directa?
a. Reducción en las emisiones de NOx.
b. Aumento en las emisiones totales de gases contaminantes.
c. Mejora en la eficiencia del combustible.
d. Menor formación de depósitos en los inyectores.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones totales de gases contaminantes.

48. ¿Cómo podría afectar la calidad del combustible a las emisiones en un sistema SPCCI?
a. Combustibles de baja calidad pueden aumentar las emisiones de partículas.
b. Mayor eficiencia de combustión con cualquier tipo de combustible.
c. Baja presión de combustible.
d. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
Respuesta correcta: A - Combustibles de baja calidad pueden aumentar las emisiones de partículas.

49. ¿Cuáles son posibles consecuencias de la formación de depósitos en las bujías en un sistema SPCCI?
a. Mayor eficiencia de combustión.
b. Dificultades en la ignición y aumento de las emisiones de CO.
c. Menor formación de NOx.
d. Mejora en la eficiencia del sistema de post-tratamiento de gases de escape.
Respuesta correcta: B - Dificultades en la ignición y aumento de las emisiones de CO.

50. ¿Cómo podría contribuir una mezcla aire-combustible pobre a las emisiones en un sistema SPCCI?
a. Reducción en las emisiones de CO2.
b. Aumento en las emisiones de CO y partículas.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones de CO y partículas.

51. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de control electrónico a las emisiones en un sistema SPCCI?
a. Reducción en las emisiones de CO2.
b. Aumento en las emisiones totales debido a una gestión incorrecta de la inyección y la ignición.
c. Menor formación de depósitos en las bujías.
d. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones totales debido a una gestión incorrecta de la inyección y la ignición.

52. ¿Cuáles podrían ser posibles consecuencias de un fallo en los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas en un sistema SPCCI?
a. Problemas de sincronización en la inyección y la ignición.
b. Mayor eficiencia del sistema EGR.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: A - Problemas de sincronización en la inyección y la ignición.

53. ¿Cómo podría afectar un mal funcionamiento en los sensores de temperatura del refrigerante y del aceite a un motor SPCCI?
a. Reducción en las emisiones de NOx.
b. Problemas en la gestión térmica y posibles fallos en la inyección.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en las bujías.
Respuesta correcta: B - Problemas en la gestión térmica y posibles fallos en la inyección.

54. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en el sistema de encendido por chispa en un motor SPCCI?
a. Menor formación de depósitos en las bujías.
b. Problemas en la ignición y la combustión.
c. Mayor eficiencia de la combustión.
d. Reducción en las emisiones de CO2.
Respuesta correcta: B - Problemas en la ignición y la combustión.

55. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de control electrónico a la gestión de la inyección de combustible en un sistema SPCCI?
a. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Problemas en la cantidad y el momento de la inyección.
d. Mayor eficiencia del sistema EGR.
Respuesta correcta: C - Problemas en la cantidad y el momento de la inyección.

56. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en los actuadores de los inyectores en un sistema SPCCI?
a. Reducción en las emisiones de NOx.
b. Problemas en la inyección de combustible y la formación de mezcla.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en las bujías.
Respuesta correcta: B - Problemas en la inyección de combustible y la formación de mezcla.

57. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de control de la presión del combustible a la inyección de combustible en un motor SPCCI?
a. Mayor eficiencia del sistema EGR.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Problemas en la cantidad y la presión de inyección de combustible.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: C - Problemas en la cantidad y la presión de inyección de combustible.

58. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de gestión del tiempo de inyección a la eficiencia del combustible en un sistema SPCCI?
a. Mayor eficiencia del sistema EGR.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Problemas en el tiempo y la duración de la inyección.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: C - Problemas en el tiempo y la duración de la inyección.

59. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en el sistema de control de la válvula de mariposa en un motor SPCCI?
a. Mejora en la eficiencia de la combustión.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Problemas en la regulación del flujo de aire y la mezcla aire-combustible.
d. Menor formación de depósitos en las bujías.
Respuesta correcta: C - Problemas en la regulación del flujo de aire y la mezcla aire-combustible.

60. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de monitoreo y diagnóstico de a bordo (OBD) a la capacidad del sistema SPCCI para identificar y corregir problemas?
a. Mayor eficiencia del sistema EGR.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Dificultades para identificar y corregir fallos en tiempo real.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: C - Dificultades para identificar y corregir fallos en tiempo real.

61. ¿Cuáles podrían ser posibles consecuencias de un fallo en los sensores de nivel de gas y de combustible en un sistema bifuel?
a. Problemas en la conmutación entre gas y gasolina.
b. Aumento en las emisiones de CO2.
c. Reducción en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: A - Problemas en la conmutación entre gas y gasolina.

62. ¿Cómo podría afectar un mal funcionamiento en los actuadores de los inyectores de gas a la inyección de combustible en un sistema bifuel?
a. Reducción en las emisiones de NOx.
b. Problemas en la inyección de gas y la formación de mezcla, pero funcionamiento normal del motor a nivel mecánico
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en las bujías.
Respuesta correcta: B - Problemas en la inyección de gas y la formación de mezcla, pero funcionamiento normal del motor a nivel mecánico

63. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en los sensores de presión del gas y del combustible en un sistema bifuel?
a. Mejora en la eficiencia del combustible.
b. Problemas en la presurización y suministro adecuado de gas.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Menor formación de depósitos en las bujías.
Respuesta correcta: B - Problemas en la presurización y suministro adecuado de gas.

64. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de control de la válvula de mariposa en un motor bifuel?
a. Mejora en la eficiencia de la combustión.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Problemas en la regulación del flujo de aire y la mezcla aire-gas.
d. Menor formación de depósitos en las bujías.
Respuesta correcta: C - Problemas en la regulación del flujo de aire y la mezcla aire-gas.

65. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en el sistema de conmutación entre gas y gasolina en un vehículo bifuel?
a. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Dificultades en la transición entre los modos de gas y gasolina.
d. Mayor eficiencia del sistema EGR.
Respuesta correcta: C - Dificultades en la transición entre los modos de gas y gasolina.

66. ¿Cómo podría afectar un fallo en el sistema de monitoreo y diagnóstico de a bordo (OBD) a la capacidad del sistema bifuel para identificar y corregir problemas?
a. Mayor eficiencia del sistema EGR.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Dificultades para identificar y corregir fallos en tiempo real.
d. Menor formación de depósitos en el sistema de escape.
Respuesta correcta: C - Dificultades para identificar y corregir fallos en tiempo real.

67. Al observar un oscilograma del sensor de posición del cigüeñal en un sistema MPI, ¿cuáles podrían ser indicadores de un problema?
a. Patrones de señal inconsistentes.
b. Amplitud constante de la señal.
c. Desviaciones en la frecuencia de la señal.
d. Ausencia completa de señal.
Respuesta correcta: A - Patrones de señal inconsistentes.

68. ¿Qué características en un oscilograma del sensor de posición del árbol de levas podrían sugerir un fallo en este componente?
a. Desincronización entre la señal del cigüeñal y el árbol de levas.
b. Frecuencia constante de la señal.
c. Amplitud creciente de la señal.
d. Forma de onda perfectamente cuadrada.
Respuesta correcta: A - Desincronización entre la señal del cigüeñal y el árbol de levas.

69. Al analizar un oscilograma del sensor de oxígeno arrowband, ¿cuáles son indicadores de un funcionamiento normal?
a. Alternancia regular entre rica y pobre en la mezcla.
b. Señal constante en voltaje.
c. Pérdida completa de señal en momentos específicos.
d. Frecuencia constante de cambio.
Respuesta correcta: A - Alternancia regular entre rica y pobre en la mezcla.

70. Al examinar un oscilograma de los inyectores, ¿cuáles podrían ser indicadores de una obstrucción en uno de ellos?
a. Señal de duración de inyección constante.
b. Desigualdad en los tiempos de apertura, cierre y trabajo de los inyectores.
c. Amplitud constante de la señal.
d. Pérdida completa de la señal en un inyector.
Respuesta correcta: B - Desigualdad en los tiempos de apertura, cierre y trabajo de los inyectores.

71. ¿Qué características en un oscilograma de la señal de encendido podrían sugerir problemas en el sistema de encendido?
a. Irregularidades en la frecuencia de la señal.
b. Frecuencia constante de la señal.
c. Pérdida completa de la señal en momentos específicos.
d. Forma de onda perfectamente triangular.
Respuesta correcta: A - Irregularidades en la frecuencia de la señal.

72. Al observar un oscilograma de la presión del riel de combustible, ¿cuáles podrían ser signos de un problema en la bomba de combustible?
a. Señal constante en voltaje.
b. Fluctuaciones inusuales en la amplitud de la señal.
c. Pérdida completa de la señal.
d. Frecuencia constante de la señal.
Respuesta correcta: B - Fluctuaciones inusuales en la amplitud de la señal.

73. ¿Qué características en un oscilograma del sensor de posición del acelerador podrían indicar un mal funcionamiento?
a. Frecuencia constante de la señal.
b. Desviaciones en la amplitud de la señal.
c. Pérdida de la señal en momentos críticos.
d. Forma de onda perfectamente sinusoidal.
Respuesta correcta: C - Pérdida de la señal en momentos críticos.

74. Al analizar un oscilograma del actuador de la válvula de ralentí, ¿cuáles podrían ser indicadores de un problema en su funcionamiento?
a. Frecuencia constante de la señal.
b. Amplitud constante de la señal.
c. Variaciones inusuales en los tiempos de apertura y cierre de la válvula.
d. Pérdida completa de la señal.
Respuesta correcta: C - Variaciones inusuales en los tiempos de apertura y cierre de la válvula.

75. ¿Qué características en un oscilograma del sensor MAP (Presión Absoluta del Múltiple) podrían indicar problemas en el sistema?
a. Frecuencia constante de la señal.
b. Variaciones inusuales en la amplitud de la señal.
c. Pérdida de la señal en momentos críticos.
d. Forma de onda perfectamente cuadrada.
Respuesta correcta: C - Pérdida de la señal en momentos críticos.

76. ¿Qué podría sugerir un oscilograma de la señal del sensor de temperatura del refrigerante que muestra una lectura constante y máxima?
a. Problemas en la ECU
b. Mal funcionamiento del sensor de temperatura del refrigerante.
c. Circuito abierto en el cableado del sensor.
d. Inyectores obstruidos.
Respuesta correcta: C - Circuito abierto en el cableado del sensor.

77. ¿Qué podría sugerir un oscilograma de la señal del sensor de oxígeno que muestra una onda cuadrada y constante?
a. Problema en la ECU.
b. Inyectores obstruidos.
c. Mal funcionamiento del sensor de oxígeno.
d. Cableado en corto en el circuito del sensor de oxígeno.
Respuesta correcta: D - Cableado en corto en el circuito del sensor de oxígeno.

78. Al examinar un oscilograma de la señal del sensor de posición del cigüeñal, ¿qué podría indicar una pérdida de señal intermitente?
a. Mal funcionamiento del sensor de posición del cigüeñal.
b. Problema en la ECU.
c. Cableado defectuoso o conector suelto.
d. Inyectores obstruidos.
Respuesta correcta: C - Cableado defectuoso o conector suelto.

79. ¿Qué podría sugerir un oscilograma de la señal del sensor de presión del riel de combustible que muestra picos irregulares?
a. Inyectores obstruidos.
b. Mal funcionamiento del sensor de presión del riel.
c. Problema en la ECU.
d. Fuga de combustible o problema en el regulador de presión.
Respuesta correcta: D - Fuga de combustible o problema en el regulador de presión.

80. Al analizar la señal del actuador del inyector en un oscilograma, ¿qué podría indicar una forma de onda que no alcanza el voltaje especificado?
a. Circuito de potencia del inyector defectuoso.
b. Problema en la ECU.
c. Inyectores obstruidos.
d. Mal funcionamiento del sensor de posición del cigüeñal.
Respuesta correcta: A - Circuito de potencia del inyector defectuoso.

81. ¿Qué podría sugerir un oscilograma de la señal del sensor de posición del árbol de levas que muestra una falta de coincidencia con la señal del sensor de posición del cigüeñal?
a. Mal funcionamiento del sensor de posición del árbol de levas.
b. Inyectores obstruidos.
c. Problema en la ECU.
d. Problema de sincronización entre los sensores.
Respuesta correcta: D - Problema de sincronización entre los sensores.

82. Al analizar la señal del sensor de temperatura del aire en un oscilograma, ¿qué podría indicar una lectura constante y baja?
a. Problema en la ECU.
b. Circuito de tierra del sensor de temperatura del aire defectuoso.
c. Inyectores obstruidos.
d. Mal funcionamiento del sensor de temperatura del aire.
Respuesta correcta: B - Circuito de tierra del sensor de temperatura del aire defectuoso.

83. ¿Qué podría sugerir un oscilograma de la señal del actuador de la válvula de mariposa que muestra una variación excesiva?
a. Problema en la ECU.
b. Inyectores obstruidos.
c. Fallo en el motor de la válvula de mariposa o en el cableado.
d. Mal funcionamiento del sensor de posición del pedal del acelerador.
Respuesta correcta: C - Fallo en el motor de la válvula de mariposa o en el cableado.

84. Al observar un oscilograma de un sensor de posición del cigüeñal, ¿cuáles podrían ser indicios de un fallo en dicho sensor?
a. Irregularidades en la forma de onda.
b. Constante voltaje en todo el ciclo.
c. Frecuencia constante en la forma de onda.
d. Ausencia total de señal.
Respuesta correcta: A - Irregularidades en la forma de onda.

85. ¿Cómo se vería un oscilograma de un inyector en buen estado durante una inyección en un sistema MPI?
a. Una rápida apertura seguida de un cierre rápido y limpio.
b. Apertura lenta y constante.
c. Cierre abrupto sin apertura completa.
d. Ausencia total de actividad.
Respuesta correcta: A - Una rápida apertura seguida de un cierre rápido y limpio.

86. ¿Cuáles serían señales de un fallo en el sensor de posición del árbol de levas al examinar su oscilograma?
a. Oscilaciones consistentes con la velocidad del motor.
b. Desincronización entre la señal del árbol de levas y del cigüeñal.
c. Señal constante en todo el ciclo.
d. Variaciones en la amplitud sin relación con el régimen del motor.
Respuesta correcta: B - Desincronización entre la señal del árbol de levas y del cigüeñal.

87. ¿Cómo se manifestaría un problema en el regulador de presión de combustible al observar un oscilograma de la presión de combustible?
a. Presión constante sin cambios significativos.
b. Variaciones en la presión de combustible relacionadas con la carga del motor.
c. Rápidos aumentos y disminuciones de presión.
d. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
Respuesta correcta: A - Presión constante sin cambios significativos.

88. ¿Qué características de un oscilograma del sensor MAF (Flujo de Aire de Masa) podrían indicar un problema en dicho sensor?
a. Oscilaciones irregulares en la frecuencia del flujo de aire.
b. Señal constante y proporcional a la carga del motor.
c. Ausencia total de señal.
d. Variaciones en la amplitud sin relación con la carga del motor.
Respuesta correcta: A - Oscilaciones irregulares en la frecuencia del flujo de aire.

89. ¿Cuáles podrían ser señales de un fallo en el sistema de encendido al examinar un oscilograma de la señal de la bobina de encendido?
a. Irregularidades en la forma de onda durante la fase de encendido.
b. Forma de onda constante y sin cambios.
c. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
d. Frecuencia constante durante todo el ciclo de encendido.
Respuesta correcta: A - Irregularidades en la forma de onda durante la fase de encendido.

90. Al analizar un oscilograma de la señal de un sensor de temperatura del refrigerante, ¿qué indicaría un problema en dicho sensor?
a. Variaciones en la amplitud sin relación con la carga del motor.
b. Oscilaciones inconsistentes con la temperatura del motor.
c. Forma de onda constante y proporcional a la carga del motor.
d. Ausencia total de señal.
Respuesta correcta: B - Oscilaciones inconsistentes con la temperatura del motor.

91. ¿Cómo se vería un oscilograma de la presión de admisión en un cilindro durante la fase de admisión en un motor MPI en buen estado?
a. Constante y sin cambios significativos.
b. Rápida disminución seguida de un aumento gradual.
c. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
d. Variaciones en la amplitud sin relación con la carga del motor.
Respuesta correcta: B - Rápida disminución seguida de un aumento gradual.

92. ¿Qué características de un oscilograma de la señal del sensor de posición del acelerador podrían indicar un problema en dicho sensor?
a. Voltaje constante y proporcional a la carga del motor.
b. Oscilaciones inconsistentes con la posición del acelerador.
c. Ausencia total de señal.
d. Variaciones en la amplitud sin relación con la carga del motor.
Respuesta correcta: B - Oscilaciones inconsistentes con la posición del acelerador.

93. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una presión de combustible demasiado baja en un sistema GDI?
a. Dificultades en la inyección y atomización del combustible.
b. Aumento en la eficiencia del combustible.
c. Mayor formación de depósitos en las válvulas de admisión.
d. Reducción en las emisiones de CO2.
Respuesta correcta: A - Dificultades en la inyección y atomización del combustible.

94. ¿Qué efectos podrían producirse debido a una presión de combustible excesivamente alta en un sistema GDI?
a. Mayor eficiencia en la combustión.
b. Riesgo de daño en los inyectores y fugas de combustible.
c. Reducción en las emisiones de NOx.
d. Mejora en la atomización del combustible.
Respuesta correcta: B - Riesgo de daño en los inyectores y fugas de combustible.

95. Al observar un oscilograma de la presión de combustible en un sistema GDI, ¿cuáles podrían ser signos de un problema en el regulador de presión?
a. Presión constante durante todo el ciclo.
b. Variaciones irregulares en la presión, especialmente durante cambios de carga.
c. Presión constante y proporcional a la carga del motor.
d. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
Respuesta correcta: B - Variaciones irregulares en la presión, especialmente durante cambios de carga.

96. ¿Cómo podría afectar una válvula de alivio de presión defectuosa a la presión de combustible en un sistema GDI?
a. Aumento de la presión de combustible en el riel.
b. Reducción en la eficiencia del combustible.
c. Mayor atomización del combustible.
d. Variaciones irregulares en la presión durante la inyección.
Respuesta correcta: A - Aumento de la presión de combustible en el riel.

97. ¿Cuáles serían posibles consecuencias de una presión de combustible inestable al observar un oscilograma en un sistema GDI?
a. Irregularidades en la inyección y la combustión.
b. Mayor eficiencia en la atomización del combustible.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Variaciones constantes y predecibles en la presión.
Respuesta correcta: A - Irregularidades en la inyección y la combustión.

98. ¿Cómo podría afectar un filtro de combustible obstruido a la presión de combustible en un sistema GDI?
a. Reducción en la presión de combustible debido a la restricción del flujo.
b. Aumento en la eficiencia del combustible.
c. Mayor formación de depósitos en las válvulas de admisión.
d. Variaciones irregulares en la presión durante la inyección.
Respuesta correcta: A - Reducción en la presión de combustible debido a la restricción del flujo.

99. ¿Qué podrías inferir de un oscilograma de presión de combustible que muestra una caída abrupta durante la inyección en un sistema GDI?
a. Presión constante durante todo el ciclo.
b. Posible problema en los inyectores o en la bomba de combustible.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Variaciones constantes y predecibles en la presión.
Respuesta correcta: B - Posible problema en los inyectores o en la bomba de combustible.

100. ¿Cuáles serían posibles consecuencias de una presión de combustible insuficiente durante la fase de arranque en un motor GDI?
a. Mayor eficiencia en la atomización del combustible.
b. Dificultades en la inyección inicial y arranque del motor.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Variaciones irregulares en la presión durante la inyección.
Respuesta correcta: B - Dificultades en la inyección inicial y arranque del motor.

101. Al analizar un oscilograma de presión de combustible en un sistema GDI, ¿cuáles podrían ser indicios de una bomba de combustible defectuosa?
a. Presión constante y proporcional a la carga del motor.
b. Variaciones irregulares en la presión, especialmente durante cambios de carga.
c. Presión insuficiente o incapaz de mantener la presión requerida.
d. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
Respuesta correcta: C - Presión insuficiente o incapaz de mantener la presión requerida.

102. ¿Cómo podría afectar un mal funcionamiento en el sensor de presión de combustible a la gestión de la inyección en un sistema GDI?
a. Mayor eficiencia en la combustión.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Problemas en la cantidad y el momento de la inyección debido a información incorrecta de la presión.
d. Variaciones constantes y predecibles en la presión.
Respuesta correcta: C - Problemas en la cantidad y el momento de la inyección debido a información incorrecta de la presión.

103. ¿Cuáles podrían ser síntomas de un fallo en una bobina de encendido en un sistema GDI?
a. Pérdida de potencia del motor.
b. Tirones y sacudidas durante la aceleración.
c. Humo blanco en el escape.
d. Vibraciones excesivas del motor.
Respuesta correcta: B - Tirones y sacudidas durante la aceleración.

104. Al examinar un oscilograma de la señal de la bobina de encendido, ¿qué indicaría un problema en dicha bobina?
a. Irregularidades en la forma de onda durante la fase de encendido.
b. Forma de onda constante y sin cambios.
c. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
d. Frecuencia constante durante todo el ciclo de encendido.
Respuesta correcta: A - Irregularidades en la forma de onda durante la fase de encendido.

105. ¿Cuáles podrían ser consecuencias de un mal funcionamiento en una bobina de encendido en un motor GDI?
a. Deterioro en la eficiencia de la combustión y aumento de las emisiones.
b. Reducción en la temperatura del refrigerante.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Mayor duración de las bujías.
Respuesta correcta: A - Deterioro en la eficiencia de la combustión y aumento de las emisiones.

106. Al analizar un oscilograma de la señal de una bobina de encendido, ¿qué indicaría una descarga prematura?
a. Forma de onda constante y sin cambios.
b. Descargas antes del tiempo programado de encendido.
c. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
d. Frecuencia constante durante todo el ciclo de encendido.
Respuesta correcta: B - Descargas antes del tiempo programado de encendido.

107. ¿Qué síntomas podrían estar relacionados con un fallo en la bobina de encendido durante la fase de arranque en un motor GDI?
a. Dificultades para encender el motor.
b. Pérdida de potencia en altas RPM.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Vibraciones excesivas del motor.
Respuesta correcta: A - Dificultades para encender el motor.

108. ¿Cómo podría afectar un mal funcionamiento en una bobina de encendido a la mezcla aire-combustible en un sistema GDI?
a. Reducción en las emisiones de CO2.
b. Desbalances en la mezcla y aumento en las emisiones de hidrocarburos.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Mayor vida útil de los sensores de oxígeno.
Respuesta correcta: B - Desbalances en la mezcla y aumento en las emisiones de hidrocarburos.

109. ¿Cuáles podrían ser consecuencias de una bobina de encendido defectuosa en términos de formación de depósitos en las válvulas de admisión?
a. Incremento en la formación de depósitos debido a una combustión incompleta.
b. Reducción en la eficiencia del sistema EGR.
c. Mejora en la eficiencia de la combustión.
d. Menor formación de óxidos de nitrógeno (NOx).
Respuesta correcta: A - Incremento en la formación de depósitos debido a una combustión incompleta.

110. Al observar un oscilograma de la señal de la bobina de encendido, ¿qué indicaría una descarga tardía?
a. Forma de onda constante y sin cambios.
b. Descargas antes del tiempo programado de encendido.
c. Retardo en las descargas después del tiempo programado de encendido.
d. Frecuencia constante durante todo el ciclo de encendido.
Respuesta correcta: C - Retardo en las descargas después del tiempo programado de encendido.

111. ¿Cuál podría ser el impacto de un fallo en una bobina de encendido en las emisiones de NOx en un motor GDI?
a. Reducción en las emisiones de CO2.
b. Mejora en la eficiencia de la combustión.
c. Aumento en las emisiones de NOx debido a una combustión incompleta.
d. Menor formación de depósitos en las válvulas de admisión.
Respuesta correcta: C - Aumento en las emisiones de NOx debido a una combustión incompleta.

112. ¿Cuáles podrían ser consecuencias de una bobina de encendido defectuosa al analizar los niveles de emisiones en un motor MPI?
a. Aumento en las emisiones de hidrocarburos y CO.
b. Reducción en las emisiones de NOx.
c. Variaciones en la presión de combustible.
d. Irregularidades en la forma de onda del sensor MAF.
Respuesta correcta: A - Aumento en las emisiones de hidrocarburos y CO.

113. ¿Cómo afectaría un problema en la bobina de encendido a la eficiencia del sistema EGR en un motor MPI?
a. Reducción en la eficiencia del sistema EGR.
b. Mayor eficiencia en la recirculación de gases.
c. Oscilaciones irregulares en la frecuencia del flujo de aire.
d. Aumento en las emisiones de CO2.
Respuesta correcta: A - Reducción en la eficiencia del sistema EGR.

114. ¿Cuál podría ser el impacto de una bobina de encendido defectuosa en la formación de depósitos en las bujías?
a. Mayor formación de depósitos debido a la combustión incompleta.
b. Reducción en la formación de depósitos.
c. Oscilaciones irregulares en la frecuencia del flujo de aire.
d. Irregularidades en la forma de onda del sensor de temperatura del refrigerante.
Respuesta correcta: A - Mayor formación de depósitos debido a la combustión incompleta.

115. ¿Qué características en un oscilograma de la señal de encendido podrían indicar problemas en la bobina de encendido?
a. Frecuencia constante durante todo el ciclo de encendido.
b. Irregularidades en la forma de onda, como picos inusuales.
c. Forma de onda constante y sin cambios.
d. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
Respuesta correcta: B - Irregularidades en la forma de onda, como picos inusuales.

116. ¿Cómo podría afectar la acumulación de depósitos en los inyectores a las emisiones de un motor MPI?
a. Reducción en la eficiencia de la combustión y aumento de las emisiones.
b. Mayor eficiencia del sistema EGR.
c. Combustión a temperaturas más bajas.
d. Menor formación de NOx.
Respuesta correcta: A - Reducción en la eficiencia de la combustión y aumento de las emisiones.

117. ¿Cuáles son posibles causas de emisiones elevadas de CO (monóxido de carbono) en un sistema de inyección GDI?
a. Mezcla pobre.
b. Baja presión de combustible.
c. Inyectores en buen estado.
d. Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso.
Respuesta correcta: A - Mezcla pobre.

118. ¿Cómo podría contribuir la formación de depósitos en las válvulas de admisión a un aumento en las emisiones de CO en un motor GDI?
a. Reducción en la eficiencia de la combustión.
b. Mayor eficiencia del sistema EGR.
c. Combustión a temperaturas más bajas.
d. Ajuste preciso del tiempo de inyección.
Respuesta correcta: A - Reducción en la eficiencia de la combustión.

119. ¿Qué efecto podría tener una mezcla aire-combustible desequilibrada en términos de emisiones en un sistema MPI?
a. Aumento en las emisiones de CO2.
b. Aumento en las emisiones de NOx.
c. Reducción en las emisiones de hidrocarburos.
d. Mayor vida útil de los sensores de oxígeno.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones de NOx.

120. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una fuga en el sistema de escape en un motor GDI?
a. Reducción en las emisiones de CO.
b. Aumento en las emisiones de hidrocarburos no quemados.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en los inyectores.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones de hidrocarburos no quemados.

121. ¿Qué papel juega la temperatura del motor en relación con las emisiones en un sistema de inyección MPI?
a. Temperaturas demasiado altas pueden aumentar las emisiones de NOx.
b. Temperaturas bajas reducen las emisiones de CO2.
c. No tiene impacto en las emisiones.
d. Incrementa la eficiencia de la combustión.
Respuesta correcta: A - Temperaturas demasiado altas pueden aumentar las emisiones de NOx.

122. ¿Cuáles son posibles efectos de la variación en la calidad del combustible en las emisiones en un sistema GDI?
a. Reducción en las emisiones de CO.
b. Aumento en las emisiones de partículas.
c. Mejora en la eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en los inyectores.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones de partículas.

123. ¿Qué efectos podría tener un sensor de oxígeno defectuoso en las emisiones de un motor GDI?
a. Mezcla desequilibrada y aumento de las emisiones.
b. Reducción en las emisiones de CO2.
c. Mayor eficiencia del sistema EGR.
d. Combustión a temperaturas más bajas.
Respuesta correcta: A - Mezcla desequilibrada y aumento de las emisiones.

124. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una presión de combustible baja en un sistema MPI?
a. Menor formación de NOx.
b. Aumento en las emisiones de hidrocarburos no quemados.
c. Reducción en las emisiones de CO2.
d. Mayor eficiencia del sistema EGR.
Respuesta correcta: B - Aumento en las emisiones de hidrocarburos no quemados.

125. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en los sensores de temperatura del refrigerante en un sistema MPI?
a. Oscilaciones inconsistentes en la mezcla aire-combustible.
b. Reducción en las emisiones de CO.
c. Mayor eficiencia del sistema EGR.
d. Menor formación de depósitos en los inyectores.
Respuesta correcta: A - Oscilaciones inconsistentes en la mezcla aire-combustible.

126. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un fallo en los inyectores en un sistema MPI?
a. Reducción en la eficiencia de la combustión y aumento de las emisiones.
b. Mayor eficiencia del sistema EGR.
c. Combustión a temperaturas más bajas.
d. Menor formación de NOx.
Respuesta correcta: A - Reducción en la eficiencia de la combustión y aumento de las emisiones.

127. ¿Cuáles podrían ser causas de un encendido retardado en un motor MPI?
a. Bujías desgastadas o con espacio de separación incorrecto.
b. Filtro de aire obstruido.
c. Presión de combustible excesiva.
d. Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso.
Respuesta correcta: A - Bujías desgastadas o con espacio de separación incorrecto.

128. ¿Cómo podría afectar la acumulación de depósitos en las bujías a la calidad del encendido en un motor GDI?
a. Dificultades en el encendido y posible pérdida de potencia.
b. Mayor eficiencia del sistema EGR.
c. Combustión a temperaturas más bajas.
d. Ajuste preciso del tiempo de inyección.
Respuesta correcta: A - Dificultades en el encendido y posible pérdida de potencia.

129. ¿Cuáles podrían ser los efectos de un fallo en el sistema de encendido por chispa en un motor GDI?
a. Reducción en las emisiones de CO.
b. Problemas en el encendido y la combustión.
c. Mejora en la eficiencia del combustible.
d. Menor formación de depósitos en los inyectores.
Respuesta correcta: B - Problemas en el encendido y la combustión.

130. ¿Cómo podría afectar un fallo en los inyectores en un sistema GDI a la forma de onda del oscilograma de la presión de combustible?
a. Rápida disminución seguida de un aumento gradual en la presión.
b. Presión constante sin cambios significativos.
c. Cierre abrupto sin apertura completa.
d. Ausencia total de actividad en la forma de onda.
Respuesta correcta: A - Rápida disminución seguida de un aumento gradual en la presión.

131. ¿Qué efectos podría tener un mal funcionamiento en el sistema de control electrónico en las señales de un oscilograma en un motor MPI?
a. Variaciones en la amplitud sin relación con la carga del motor.
b. Irregularidades en la forma de onda de varios sensores.
c. Forma de onda constante y proporcional a la carga del motor.
d. Ausencia total de señal.
Respuesta correcta: B - Irregularidades en la forma de onda de varios sensores.

132. ¿Qué indicaría un oscilograma de un inyector en un motor GDI con problemas de atomización del combustible?
a. Picado en la forma de onda con patrones irregulares.
b. Señal constante y proporcional a la carga del motor.
c. Ausencia total de actividad.
d. Oscilaciones consistentes con la velocidad del motor.
Respuesta correcta: A - Picado en la forma de onda con patrones irregulares.

133. Al observar un oscilograma en la línea CAN, ¿cuáles podrían ser indicativos de un problema en la red?
a. Voltajes constantes alrededor de 5 V.
b. Variaciones inusuales en la amplitud de la señal.
c. Frecuencia constante de mensajes CAN.
d. Ausencia total de actividad en la línea.
Respuesta correcta: B - Variaciones inusuales en la amplitud de la señal.

134. ¿Qué valores de voltaje podrían considerarse normales en una línea CAN durante la comunicación?
a. 2 V.
b. 2.5 V.
c. 3 V.
d. 4 V.
Respuesta correcta: B - 2.5 V.

135. ¿Qué podría indicar una frecuencia demasiado alta de mensajes CAN en un oscilograma para el control de la inyección?
a. Buena salud de la red CAN.
b. Problemas de interferencia o ruido en la línea.
c. Ausencia total de actividad en la línea.
d. Variaciones normales en la amplitud de la señal.
Respuesta correcta: B - Problemas de interferencia o ruido en la línea.

136. ¿Qué valores de resistencia en ohmios podrían indicar un problema en la terminación de la línea CAN?
a. 60 ohmios.
b. 120 ohmios.
c. 180 ohmios.
d. 220 ohmios.
Respuesta correcta: B - 120 ohmios.

137. ¿Qué podría indicar una falta de mensajes CAN en un oscilograma?
a. Posible fallo en la comunicación o desconexión de nodos.
b. Frecuencia constante de mensajes CAN.
c. Voltajes constantes y baja amplitud de la señal.
d. Variaciones normales en la amplitud de la señal.
Respuesta correcta: A - Posible fallo en la comunicación o desconexión de nodos.

138. Al observar un oscilograma de la duración de la inyección en un sistema GDI, ¿cuáles podrían ser indicios de un problema en el sistema?
a. Rápida variación en la duración de la inyección.
b. Duración constante de la inyección.
c. Problemas en el sensor MAF (Flujo de Aire de Masa).
d. Frecuencia constante de inyecciones por ciclo.
Respuesta correcta: A - Rápida variación en la duración de la inyección.

139. ¿Qué podrían indicar oscilaciones excesivas en la duración de la inyección en un sistema MPI?
a. Posibles problemas en la presión de combustible.
b. Sensor de oxígeno defectuoso.
c. Regulador de presión de combustible en buen estado.
d. Válvula de mariposa abierta de manera constante.
Respuesta correcta: A - Posibles problemas en la presión de combustible.

140. ¿Cuál podría ser la causa de una duración de inyección más corta de lo esperado en un sistema MPI?
a. Válvula de mariposa abierta de manera irregular.
b. Problemas en el sensor de temperatura del refrigerante.
c. Posibles problemas en el sensor MAF (Flujo de Aire de Masa).
d. Variación normal en la presión de combustible.
Respuesta correcta: C - Posibles problemas en el sensor MAF (Flujo de Aire de Masa).

141. ¿Cuál podría ser la causa de una duración de inyección más corta de lo esperado en un sistema MPI?
a. Válvula de mariposa abierta de manera irregular.
b. Problemas en el sensor de temperatura del refrigerante.
c. Posibles problemas en el sensor MAP (Presión de Masa de Aire)
d. Variación normal en la presión de combustible.
Respuesta correcta: C - Posibles problemas en el sensor MAP (Presión de Masa de Aire)

142. ¿Qué podrían indicar oscilaciones periódicas en la duración de la inyección en un sistema MPI?
a. Variación normal en la presión de combustible.
b. Posible problema en el sensor de posición del árbol de levas.
c. Regulador de presión de combustible en buen estado.
d. Frecuencia constante de inyecciones por ciclo.
Respuesta correcta: B - Posible problema en el sensor de posición del árbol de levas.

143. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una duración de inyección constante y baja durante la fase de deceleración en un sistema GDI?
a. Aumento en las emisiones de hidrocarburos no quemados.
b. Posibles problemas en el sistema de control de inyección durante la deceleración.
c. Reducción en las emisiones de CO.
d. Mayor eficiencia del sistema EGR.
Respuesta correcta: B - Posibles problemas en el sistema de control de inyección durante la deceleración.

144. Al analizar un oscilograma de la tasa de inyección en un sistema GDI, ¿cómo se vería una variación irregular en la duración de la inyección?
a. Reducción en la duración de la inyección durante la fase de carga.
b. Puede indicar problemas en la sincronización de los inyectores o en el sistema de control.
c. Variación en la frecuencia de la señal.
d. Aumento constante en la duración de la inyección.
Respuesta correcta: B - Puede indicar problemas en la sincronización de los inyectores o en el sistema de control.

145. ¿Cuál podría ser la causa de una duración de inyección variable durante la fase de ralentí en un sistema MPI?
a. Sensor de posición del acelerador en buen estado.
b. Buena calidad de combustible.
c. Posibles problemas en el sistema de control de ralentí.
d. Filtro de combustible obstruido.
Respuesta correcta: C - Posibles problemas en el sistema de control de ralentí.

146. ¿Cómo se vería un oscilograma afectado por una válvula de inyección que se cierra lentamente durante la fase de carga en un sistema MPI?
a. Reducción en la duración de la inyección.
b. Aumento en la duración de la inyección durante la fase de ralentí.
c. Variación en la frecuencia de la señal.
d. Prolongación en la duración de la inyección.
Respuesta correcta: D - Prolongación en la duración de la inyección.