FUNDAMENTOS DEL MOTOR

1. ¿El motor de cuatro tiempos recibe ese nombre por?
A) Tiene cuatro cilindros.
B) Realiza cuatro explosiones por ciclo.
C) El pistón completa cuatro carreras por ciclo.
D) Necesita cuatro vueltas del cigüeñal.
Respuesta correcta: C) El pistón completa cuatro carreras por ciclo.

2. En un motor de cuatro tiempos, el árbol de levas gira:
A) Dos veces por ciclo.
B) Una vez por ciclo.
C) A la misma velocidad del cigüeñal.
D) Tres veces por ciclo.
Respuesta correcta: B) Una vez por ciclo.

3. En un motor de dos tiempos. ¿Qué ciclos de funcionamiento se realizan?
A) Solo admisión y escape.
B) Compresión y escape únicamente.
C) Admisión, compresión, expansión y escape superpuestos.
D) Expansión y admisión únicamente.
Respuesta correcta: C) Admisión, compresión, expansión y escape superpuestos.

4. En PMS el volumen del cilindro es:
A) Máximo
B) Intermedio
C) Igual al desplazamiento
D) Mínimo
Respuesta correcta: D) Mínimo

5. En PMI el volumen del cilindro es:
A) Máximo
B) Mínimo
C) Intermedio
D) Igual al desplazamiento
Respuesta correcta: A) Máximo

6. La combustión en un motor diésel ocurre por:
A) Chispa
B) Detonación
C) Compresión
D) Fricción
Respuesta correcta: C) Compresión

7. La gasolina es:
A) Una mezcla de hidrocarburos
B) Un solo compuesto C8H18
C) Un derivado sólido del petróleo
D) Un compuesto formado por alcohol
Respuesta correcta: A) Una mezcla de hidrocarburos

8. El triángulo del fuego está compuesto por:
A) Combustible, comburente y calor
B) Combustible, agua y aire
C) Aire, aceite y gasolina
D) Calor, aceite y CO₂
Respuesta correcta: A) Combustible, comburente y calor

9. Un facto de Lambda = 1.10 indica:
A) Mezcla rica
B) Mezcla pobre
C) Mezcla neutra
D) Detonación
Respuesta correcta: B) Mezcla pobre

10. Una relación de mezcla aire–combustible 8:1 es:
A) Estequiométrica
B) Rica
C) Pobre
D) Neutra
Respuesta correcta: B) Rica

11. El octanaje en el combustible indica:
A) Poder calorífico
B) Resistencia a la detonación
C) Densidad del combustible
D) Punto de ebullición
Respuesta correcta: B) Resistencia a la detonación

12. ¿Qué mide el sensor MAF?
A) Presión
B) Flujo de aire
C) Temperatura del refrigerante
D) Aceleración
Respuesta correcta: B) Flujo de aire

13. ¿Qué mide el sensor MAP?
A) Masa de aire
B) Ángulo del acelerador
C) Presión en el colector de admisión
D) Temperatura del aire
Respuesta correcta: C) Presión en el colector de admisión

14. El valor estequiométrico aire–gasolina es:
A) 12.5:1
B) 10:1
C) 16:1
D) 14.7:1
Respuesta correcta: D) 14.7:1

15. Mezcla pobre se da cuando:
A) λ < 1
B) λ > 1
C) λ = 1
D) λ = 0
Respuesta correcta: B) λ > 1

16. Mezcla rica se da cuando:
A) λ = 1
B) λ > 1
C) λ < 1
D) λ = 2
Respuesta correcta: C) λ < 1

17. ¿Cómo se denomina al inserto metálico donde se desplaza el pistón?
A) Camisa
B) Asiento
C) Taqué
D) Guía
Respuesta correcta: A) Camisa

18. La operación de mecanizado de bruñido genera:
A) Rayas oblicuas para retener aceite
B) Una superficie perfecta tipo espejo
C) Una cámara de combustión rugosa
D) Un canal de lubricación interno
Respuesta correcta: A) Rayas oblicuas para retener aceite

19. Cual componente convierte el movimiento lineal del pistón en rotación:
A) Árbol de levas
B) Volante
C) Biela
D) Cigüeñal
Respuesta correcta: D) Cigüeñal

20. Una bujía caliente significa que:
A) Disipa poco calor
B) Enfría demasiado
C) Produce más chispa
D) Opera a baja temperatura
Respuesta correcta: A) Disipa poco calor

21. La correa de distribución sincroniza:
A) Bomba de gasolina y alternador
B) Cigüeñal y árbol de levas
C) Pistón con biela
D) Bomba de aceite con cigüeñal
Respuesta correcta: B) Cigüeñal y árbol de levas

22. Un motor Otto enciende mediante:
A) Compresión
B) Chispa
C) Auto–encendido
D) Detonación
Respuesta correcta: B) Chispa

23. La bomba eléctrica de combustible moderna en vehículos a gasolina se encuentra en:
A) El block
B) El cabezote
C) El tanque de combustible
D) La línea de retorno
Respuesta correcta: C) El tanque de combustible

24. En motores carburados, la mezcla se genera en el:
A) Inyector
B) Carburador
C) Sensor MAF
D) Bomba mecánica
Respuesta correcta: B) Carburador

25. Función principal del radiador:
A) Aumentar presión
B) Disipar calor del refrigerante
C) Filtrar aceite
D) Ajustar mezcla
Respuesta correcta: B) Disipar calor del refrigerante

26. ¿Qué ciclo mantiene la presión constante durante la combustión?
A) Otto
B) Diésel
C) Atkinson
D) Miller
Respuesta correcta: B) Diésel

27. ¿Cuál es el ángulo de inyección típico en diésel IDI?
A) 15°
B) 30°
C) 45°
D) 60°
Respuesta correcta: B) 30°

28. Componente que adelanta la inyección en bomba rotativa:
A) Válvula reguladora
B) Avance centrífugo
C) Corrector de humo
D) Válvula de descarga
Respuesta correcta: B) Avance centrífugo

29. Elemento que NO pertenece a una bomba rotativa:
A) Cabezal hidráulico
B) Pistón distribuidor
C) Variador de vacío
D) Eje de mando
Respuesta correcta: C) Variador de vacío

30. El retardo de ignición del diésel se mide con:
A) Índice Octano
B) Reid
C) Cetano
D) Viscosidad
Respuesta correcta: C) Cetano

31. Cual es el sistema encargado de transformar los óxidos de nitrógeno con la adición de urea.
A) EGR
B) Catalizador 3 vías
C) SCR
D) DPF
Respuesta correcta: C) SCR

32. Sistema que reduce el material particulado (PM):
A) DPF
B) EVAP
C) SCR
D) PCV
Respuesta correcta: A) DPF

33. La cilindrada indica:
A) Tamaño del motor
B) Temperatura de trabajo
C) Eficiencia
D) Consumo
Respuesta correcta: A) Tamaño del motor

34. La relación de compresión es:
A) Vmáx / Vmín
B) Vmín / Vmáx
C) Vcámara / Vdesplazamiento
D) Vcámara – Vmín
Respuesta correcta: A) Vmáx / Vmín

35. Un motor sobrecuadrado posee:
A) Diámetro mayor que carrera
B) Carrera mayor que diámetro
C) Carrera igual al diámetro
D) Relación 1:1
Respuesta correcta: A) Diámetro mayor que carrera

36. La menor eficiencia del ciclo Otto es:
A) Eficiencia térmica
B) Volumétrica
C) Mecánica
D) De combustión
Respuesta correcta: A) Eficiencia térmica

37. La presión media efectiva (PME) representa:
A) La presión en el múltiple
B) Una presión teórica equivalente del ciclo
C) La presión máxima del cilindro
D) La presión del aceite
Respuesta correcta: B) Una presión teórica equivalente del ciclo

38. La potencia es:
A) Fuerza del pistón
B) Capacidad de realizar trabajo por unidad de tiempo
C) Revoluciones del motor
D) Presión en admisión
Respuesta correcta: B) Capacidad de realizar trabajo por unidad de tiempo

39. ¿Qué caracteriza a un motor en línea?:
A) Rodillos en bancada
B) Cilindros alineados verticalmente
C) Cámara epitrocoidal
D) Doble árbol
Respuesta correcta: B) Cilindros alineados verticalmente

40. Un motor bóxer posee:
A) Cilindros en V
B) Cilindros opuestos horizontalmente
C) Un solo pistón central
D) Rotor triangular
Respuesta correcta: B) Cilindros opuestos horizontalmente

41. Motor en V se caracteriza por:
A) Cilindros opuestos
B) Cilindros inclinados formando un ángulo
C) Cilindros en línea
D) Acople de engranajes
Respuesta correcta: B) Cilindros inclinados formando un ángulo

42. La válvula de admisión abre normalmente:
A) Justo en PMS
B) Antes del PMS
C) En PMI
D) Después del PMI
Respuesta correcta: B) Antes del PMS

43. El ángulo donde ambas válvulas están abiertas se llama:
A) Precombustión
B) Cavitación
C) Traslape
D) Expansión
Respuesta correcta: C) Traslape

44. En sistemas modernos, el encendido lo controla la:
A) PCV
B) ECU
C) MAF
D) EGR
Respuesta correcta: B) ECU

45. Si salta un diente de la correa de distribución:
A) El motor pierde sincronización
B) Mejora la eficiencia
C) Aumenta la compresión
D) Baja el ralenti
Respuesta correcta: A) El motor pierde sincronización

46. El aceite más viscoso a temperatura de trabajo es:
A) 5W30
B) 10W30
C) 15W40
D) 10W50
Respuesta correcta: D) 10W50

47. Función de la válvula PCV:
A) Enviar gases del cárter a la admisión
B) Aumentar compresión
C) Reducir NOx
D) Enfriar mezcla
Respuesta correcta: A) Enviar gases del cárter a la admisión

48. Si la PCV se bloquea:
A) Aumenta presión en cárter
B) Baja el consumo
C) Mejora el ralenti
D) Se reduce la fricción
Respuesta correcta: A) Aumenta presión en cárter

49. Humo azul en escape indica:
A) Agua
B) Aceite quemado
C) Mezcla pobre
D) Hollín
Respuesta correcta: B) Aceite quemado

50. La bomba de aceite envía lubricante a:
A) Múltiple
B) Zonas de fricción
C) Radiador
D) Escape
Respuesta correcta: B) Zonas de fricción

51. Sistemas anticontaminantes modernos diésel incluyen:
A) Filtro de aire y EGR
B) DPF, SCR y catalizador de oxidación
C) VVT + EVAP
D) Solo catalizador 3 vías
Respuesta correcta: B) DPF, SCR y catalizador de oxidación

52. ¿Qué parámetro permite comparar motores de distinta cilindrada?:
A) RPM
B) PME
C) Consumo
D) Torque
Respuesta correcta: B) PME

53. ¿Qué ocurre al rectificar una culata?:
A) Disminuye la compresión
B) Aumenta la relación de compresión
C) Baja temperatura
D) Se aumenta la holgura
Respuesta correcta: B) Aumenta la relación de compresión

54. ¿Qué gasolina reduce más la detonación?:
A) Gasolina con bajo octanaje
B) Gasolina con alto octanaje
C) Gasolina aromática
D) Gasolina sin aditivos
Respuesta correcta: B) Gasolina con alto octanaje

55. ¿Qué herramienta mide la holgura real entre muñón y cojinete?:
A) Torquímetro
B) Plastigage
C) Calibrador
D) Galga plástica
Respuesta correcta: B) Plastigauge

56. Rectificado de cigüeñal se hace con:
A) Lijas abrasivas
B) Muelas abrasivas
C) Fresa carburada
D) Disco diamantado
Respuesta correcta: B) Muelas abrasivas

57. El motor Wankel usa dos bujías porque:
A) Tiene doble cámara
B) La cámara es alargada y mejora la combustión
C) Enciende combustible sobrante
D) Permite ralentí más estable
Respuesta correcta: B) La cámara es alargada y mejora la combustión

58. Forma del rotor Wankel:
A) Hexagonal
B) Triangular
C) Circular
D) Cuadrada
Respuesta correcta: B) Triangular

59. Los puertos de admisión y escape del motor Wankel se llaman:
A) Válvulas
B) Lumbreras
C) Puertos rotativos
D) Cámaras secundarias
Respuesta correcta: B) Lumbreras

60. La cámara del motor Wankel es:
A) Circular
B) Trapezoidal
C) Epitrocoidal
D) Cilíndrica
Respuesta correcta: C) Epitrocoidal

61. ¿Cuál es el principal problema ambiental del motor Wankel?:
A) CO₂
B) HC sin quemar
C) SO₂
D) NOx
Respuesta correcta: B) HC sin quemar

62. ¿Qué lubricación adicional requiere el motor Wankel?:
A) Aceite en admisión para sellos
B) Cárter húmedo
C) Lubricación por salpicadura
D) Cárter seco completo
Respuesta correcta: A) Aceite en admisión para sellos

63. Parámetro fundamental del combustible diésel:
A) Aditivos aromáticos
B) Cetano
C) Octano
D) Densidad
Respuesta correcta: B) Cetano

64. ¿Qué NO influye en la detonación?:
A) Temperatura
B) Relación de compresión
C) Color del combustible
D) Octanaje
Respuesta correcta: C) Color del combustible

65. ¿Qué condición aumenta formación de hollín en diésel?:
A) Exceso de aire
B) Mezcla rica
C) Alta humedad
D) Baja temperatura
Respuesta correcta: B) Mezcla rica

66. ¿Qué sistema reduce NOx?:
A) PCV
B) SCR
C) DPF
D) EVAP
Respuesta correcta: B) SCR

67. El trabajo neto del ciclo se obtiene de:
A) Diagrama PV
B) Diagrama lambda
C) Curva de potencia
D) Mapa de avance
Respuesta correcta: A) Diagrama PV

68. La eficiencia térmica en un motor aumenta con:
A) Menor compresión
B) Mayor compresión
C) Mayor mezcla rica
D) Menor temperatura
Respuesta correcta: B) Mayor compresión

69. ¿Dónde se encuentra la bomba Common Rail?:
A) En el tanque
B) Acoplada al árbol de levas, alta presión
C) En múltiples de admisión
D) En eje primario
Respuesta correcta: B) Acoplada al árbol de levas, alta presión

70. ¿Qué regula la presión de combustible en sistemas multipunto?:
A) Regulador
B) ECU
C) Sensor ECT
D) Bomba de vacío
Respuesta correcta: A) Regulador

71. ¿Qué sistema controla la mezcla en tiempo real?:
A) Carburador
B) Inyección electrónica
C) PCV
D) Válvula EGR
Respuesta correcta: B) Inyección electrónica

72. ¿Qué componente determina el tiempo exacto de encendido?:
A) Sensor CKP
B) ECT
C) MAF
D) IAC
Respuesta correcta: A) Sensor CKP

73. ¿Qué ocurre si el termostato queda cerrado?:
A) Ralentí alto
B) Sobrecalentamiento
C) Mezcla pobre
D) Baja potencia
Respuesta correcta: B) Sobrecalentamiento

74. ¿Cuánto aceite se mezcla en proporción 50:1 con 100 L de gasolina en 2T?:
A) 1 L
B) 2 L
C) 5 L
D) 10 L
Respuesta correcta: B) 2 L

75. ¿Qué parámetro de eficiencia depende del ciclo termodinámico?:
A) Eficiencia térmica
B) Eficiencia de mezcla
C) Eficiencia eléctrica
D) Eficiencia de lubricación
Respuesta correcta: A) Eficiencia térmica