CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

- ¿Cuál es la misión principal del sistema de suspensión?
 A) Aumentar la velocidad
 B) Reducir el peso del vehículo
 C) Asegurar confort y estabilidad
 D) Mejorar el consumo de combustible
 Respuesta correcta: C) Asegurar confort y estabilidad

- ¿Qué elemento de la suspensión absorbe las irregularidades del camino?
 A) Barra estabilizadora
 B) Amortiguador
 C) Eje rígido
 D) Rack de dirección
 Respuesta correcta: B) Amortiguador

- ¿Cuál es un elemento elástico de la suspensión?
 A) Amortiguador
 B) Muelle helicoidal
 C) Barra de torsión del freno
 D) Pinza de freno
 Respuesta correcta: B) Muelle helicoidal

- ¿Qué tipo de suspensión es más común en vehículos modernos?
 A) Rígida
 B) Semirrígida
 C) Independiente
 D) Neumática
 Respuesta correcta: C) Independiente

- ¿Qué sistema utiliza aire comprimido como elemento elástico?
 A) Suspensión rígida
 B) Suspensión hidráulica
 C) Suspensión neumática
 D) Suspensión mecánica
 Respuesta correcta: C) Suspensión neumática

- ¿Qué elemento une la carrocería con las ruedas y controla el movimiento vertical?
 A) Tirantes
 B) Muelles
 C) Rótulas
 D) Pastillas
 Respuesta correcta: B) Muelles

- ¿Cuál es la función de la barra estabilizadora?
 A) Mejorar la frenada
 B) Reducir el balanceo en curvas
 C) Aumentar la potencia
 D) Lubricar los amortiguadores
 Respuesta correcta: B) Reducir el balanceo en curvas

- ¿Qué componente amplifica la fuerza que aplica el conductor en el volante?
 A) Eje rígido

B) Servoasistencia
 C) Amortiguador
 D) Bomba hidráulica de freno
 Respuesta correcta: B) Servoasistencia

- ¿Qué sistema usa un motor eléctrico para asistir la dirección?
 A) Hidráulico
 B) Electrohidráulico
 C) Eléctrico (EPS)
 D) Mecánico
 Respuesta correcta: C) Eléctrico (EPS)

- ¿Qué ángulo de la dirección se mide en grados y afecta el desgaste del neumático?
 A) Avance
 B) Caída
 C) Convergencia
 D) Desmultiplicación
 Respuesta correcta: B) Caída

- ¿Qué elemento produce la fuerza de frenado en un freno de disco?
 A) Tambor
 B) Zapatillas
 C) Pastillas
 D) Servo
 Respuesta correcta: C) Pastillas

- ¿Qué líquido transmite presión en un sistema hidráulico de frenos?
 A) Refrigerante
 B) Aceite motor
 C) Líquido DOT
 D) Grasa multiuso
 Respuesta correcta: C) Líquido DOT

- ¿Qué sistema mantiene detenido el vehículo en reposo?
 A) Freno hidráulico delantero
 B) Freno de disco trasero
 C) Freno de estacionamiento
 D) ABS
 Respuesta correcta: C) Freno de estacionamiento

- ¿Qué componente genera vacío para asistir al frenado?
 A) Alternador
 B) Bomba de vacío
 C) Radiador
 D) Catalizador
 Respuesta correcta: B) Bomba de vacío

- ¿Qué sistema evita que las ruedas se bloqueen al frenar?
A)ESP
B)ABS
C)TCS
 D) EBD
 Respuesta correcta: B) ABS

- ¿Qué significa ESP?
 A) Sistema de potencia electrónica
 B) Programa electrónico de estabilidad
 C) Sensores de presión estática
 D) Sistema eléctrico primario
 Respuesta correcta: B) Programa electrónico de estabilidad

- ¿Qué elemento principal posee el freno de tambor?
 A) Pastillas
 B) Pinza
 C) Zapatillas
 D) Caliper
 Respuesta correcta: C) Zapatillas

- El ángulo de avance afecta principalmente:
 A) Estabilidad direccional
 B) Altura del vehículo
 C) Ancho de vía
 D) Relación de compresión
 Respuesta correcta: A) Estabilidad direccional

- El sistema TCS actúa sobre:
 A) Vibraciones
 B) Frenos y motor
 C) Dirección asistida
 D) Amortiguadores
 Respuesta correcta: B) Frenos y motor

- ¿Qué tipo de freno usa un caliper?
 A) Tambor
 B) Hidráulico
 C) Disco
 D) Estacionamiento mecánico
 Respuesta correcta: C) Disco

- ¿Qué elemento se acciona desde el pedal?
 A) Amortiguador
 B) Caja de dirección
 C) Bomba de freno
 D) Barra estabilizadora
 Respuesta correcta: C) Bomba de freno

- La distancia de parada depende principalmente de:
 A) Color del vehículo
 B) Tipo de amortiguador
 C) Adherencia y fuerza de frenado
 D) Capacidad del alternador
 Respuesta correcta: C) Adherencia y fuerza de frenado

- ¿Qué componente conecta el volante con la caja de dirección?
A)Bielas
B)Columna de dirección

C) Muelles
 D) Rótulas
 Respuesta correcta: B) Columna de dirección

- ¿Qué tipo de sistema compensa el reparto de frenado?
 A) ABS
 B) EBD/corrector
 C) ESP
 D) TCS
 Respuesta correcta: B) ESP

- ¿Qué elemento evita vibraciones excesivas de la suspensión?
 A) Muelles
 B) Amortiguadores
 C) Tirantes
 D) Casquillos
 Respuesta correcta: B) Tirantes

- ¿Qué fenómeno se produce cuando la frecuencia de vibración del vehículo coincide con la del camino?
 A) Cavitación
 B) Resonancia
 C) Amortiguación
 D) Deriva
 Respuesta correcta: B) Resonancia

- ¿Qué suspensión permite el movimiento independiente de cada rueda?
 A) Rígida
 B) Doble eje
 C) Independiente
 D) Semirrígida
 Respuesta correcta: C) Independiente

- En una suspensión neumática, el control de altura depende de:
 A) Muelles auxiliares
 B) Sensor de nivel y compresor
 C) Tirantes
 D) ABS
 Respuesta correcta: B) Tirantes

- ¿Qué componente define la dureza del amortiguador?
 A) Diámetro del pistón
 B) Longitud del vástago
 C) Viscosidad del aceite
 D) Longitud del muelle
 Respuesta correcta: C) Viscosidad del aceite

- ¿Qué tipo de dirección utiliza piñón y cremallera?
A) De bolas recirculantes

B) De tornillo sin fin

C) Mecánica simple
D) De cremallera
 Respuesta correcta: D) De cremallera

- ¿Cuál es la ventaja principal de la servoasistencia eléctrica sobre la hidráulica?
 A) Mayor peso
 B) Menor consumo de energía
 C) Más compleja
 D) No requiere sensores
 Respuesta correcta: B) Menor consumo de energía

- ¿Qué ángulo se relaciona directamente con el retorno natural del volante?
 A) Caída
 B) Convergencia
 C) Avance
 D) Divergencia
 Respuesta correcta: C) Avance

- La geometría Ackermann está diseñada para:
 A) Reducir la distancia de frenado
 B) Lograr que las ruedas giren con diferentes radios en una curva
 C) Evitar vibraciones
 D) Mejorar la amortiguación
 Respuesta correcta: B) Lograr que las ruedas giren con diferentes radios en una curva

- ¿Qué factor incrementa la distancia de frenado?
 A) Neumáticos nuevos
 B) Mayor adherencia
 C) Pavimento mojado
 D) Frenos nuevos
 Respuesta correcta: C) Pavimento mojado

- El fading de frenos ocurre por:
 A) Exceso de humedad
 B) Sobrecalentamiento
 C) Falta de vacío
 D) Aire en el sistema
 Respuesta correcta: B) Sobrecalentamiento

- En un freno de disco, las pastillas se retraen por:
 A) Presión negativa
 B) Elasticidad de los sellos
 C) Embrague centrífugo
 D) Acción del ABS
 Respuesta correcta: B) Elasticidad de los sellos

- El freno de tambor tiene como ventaja:
A) Mejor disipación térmica

B) Menor peso

C) Mejor multiplicación de fuerza
 D) Menor desgaste
 Respuesta correcta: C) Mejor multiplicación de fuerza

- ¿Qué circuito de frenos es más seguro?
 A) Línea simple

B) Doble circuito diagonal
 C) Frenado lineal

D) Neumático simple
 Respuesta correcta: B) Doble circuito diagonal

- El corrector de frenado actúa principalmente sobre:
 A) Ruedas delanteras
 B) Ruedas traseras
 C) Caja de dirección
 D) Amortiguadores
 Respuesta correcta: B) Ruedas traseras

- La eficacia del ABS depende directamente de:
 A) Longitud del chasis
 B) Señal de los sensores de rueda
 C) Tipo de amortiguador
 D) Peso del conductor
 Respuesta correcta: B) Señal de los sensores de rueda

- El TCS evita el patinamiento mediante:
 A) Aumentar la presión del freno trasero
 B) Reducir la potencia del motor y aplicar freno selectivo
 C) Bloquear ruedas
 D) Cortar la dirección
 Respuesta correcta: B) Reducir la potencia del motor y aplicar freno selectivo

- El ESP actúa principalmente:
 A) En rectas
 B) Para evitar el subviraje o sobreviraje
 C) Solo a altas velocidades
 D) Solo con ABS activado
 Respuesta correcta: B) Para evitar el subviraje o sobreviraje

- Los sistemas de freno neumáticos se usan comúnmente en:
 A) Autos compactos
 B) Motocicletas
 C) Vehículos pesados
 D) Bicicletas
 Respuesta correcta: C) Vehículos pesados

- En un Mastervac, la fuerza aplicada al pistón del freno se incrementa por:
 A) Resorte principal
 B) Diferencia de presión
 C) Circuito de aceite
 D) Correa del motor
 Respuesta correcta: B) Diferencia de presión

- Un ralentizador hidrodinámico actúa mediante:
A)Pastillas
B)Aceite y turbina

C)Aire comprimido

D) Frenos eléctricos
 Respuesta correcta: B) Aceite y turbina

- ¿Qué sensor es fundamental para el ABS?
 A) Sensor MAP

B) Sensor TPS
 C) Sensor de velocidad de rueda
 D) Sensor lambda
 Respuesta correcta: C) Sensor de velocidad de rueda

- ¿Qué sistema permite mantener la trayectoria al frenar en curva?
 A) ABS
 B) ESP
 C) TCS
 D) EBD
 Respuesta correcta: B) ESP

- ¿Cuál es un síntoma de mala geometría de dirección?
 A) Motor vibra
 B) Ruido en la caja de cambios
 C) Desgaste irregular de neumáticos
 D) Baja presión de aceite
 Respuesta correcta: C) Desgaste irregular de neumáticos

- ¿Qué elemento hidráulico transforma la fuerza del pedal en presión?
 A) Pinza
 B) Caliper
 C) Bomba de freno
 D) Servo
 Respuesta correcta: C) Bomba de freno

- ¿Qué sucede si la frecuencia natural de la suspensión es demasiado baja?
 A) El vehículo se vuelve rígido
 B) Aumenta el balanceo y mareo del pasajero
 C) Aumenta la capacidad de carga
 D) Disminuye la absorción de impactos
 Respuesta correcta: B) Aumenta el balanceo y mareo del pasajero

- Para calcular la frecuencia natural de un sistema masa-resorte se usa:
 A) f = k·x
 B) f = √(k/m)
 C) f = (m·k)/x
 D) f = m²/k
 Respuesta correcta: B) f = √(k/m)

- En suspensión hidractiva, la rigidez depende de:
 A) Barra estabilizadora

B) Superficie del pistón

C) Presión del fluido y esfera acumuladora

D) Viscosidad del aceite del motor
 Respuesta correcta: C) Presión del fluido y esfera acumuladora

- En sistemas de amortiguación variable, el ajuste por viscosidad se logra mediante:
 A) Modificación de presión de aire
 B) Válvulas electrónicas que alteran la densidad aparente
 C) Electro-válvulas que modifican canales de flujo
 D) Cambios mecánicos en los muelles
 Respuesta correcta: C) Electro-válvulas que modifican canales de flujo

- En dirección de cremallera, la relación de desmultiplicación depende de:
 A) Número de dientes del piñón
 B) Longitud del semieje
 C) Ángulo de caída
 D) Presión en el sistema
 Respuesta correcta: A) Número de dientes del piñón

- ¿Qué falla puede causar dureza intermitente en un sistema EPS?
 A) Aire en el circuito
 B) Fallo en sensor de torque
 C) Fuga de líquido
 D) Bomba defectuosa
 Respuesta correcta: B) Fallo en sensor de torque

- El sobreviraje ocurre cuando:
 A) El eje delantero pierde adherencia
 B) El eje trasero pierde adherencia
 C) El vehículo se eleva
 D) El volante no regresa
 Respuesta correcta: B) El eje trasero pierde adherencia

- El subviraje se corrige por el ESP actuando sobre:
 A) Rueda delantera interior
 B) Rueda delantera exterior
 C) Rueda trasera interior
 D) Rueda trasera exterior
 Respuesta correcta: A) Rueda delantera interior

- El coeficiente de adherencia influye directamente en:
 A) Caída
 B) Longitud de los brazos oscilantes
 C) Fuerza de frenado máxima posible
 D) Viscosidad del líquido de frenos
 Respuesta correcta: C) Fuerza de frenado máxima posible

- El fading de pastillas es mayor cuando:
A) Las pastillas están frías

B) Hay humedad

C) Se alcanzan temperaturas críticas del material
D) El pedal se acciona lentamente
 Respuesta correcta: C) Se alcanzan temperaturas críticas del material

- En un freno de disco ventilado, la disipación térmica mejora por:
 A) Mayor masa

B) Circulación interna de aire

C) Material cerámico
 D) Mayor espesor del caliper
 Respuesta correcta: B) Circulación interna de aire

- ¿Qué parámetro permite identificar un freno hidráulico contaminado?
 A) Color rojo

B) Alto punto de ebullición

C) Tono oscuro y humedad
 D) Olor a gasolina
 Respuesta correcta: C) Tono oscuro y humedad

- En un sistema de freno neumático, el tiempo de respuesta depende de:
 A) Tamaño del caliper
 B) Longitud de las tuberías y presión
 C) Tipo de ABS
 D) Ángulo de dirección
 Respuesta correcta: B) Longitud de las tuberías y presión

- El hidrovac utiliza como fuente de asistencia:
 A) Diferencia de presión con líquido hidráulico
 B) Aire comprimido
 C) Aceite de motor
 D) Combustible vaporizado
 Respuesta correcta: A) Diferencia de presión con líquido hidráulico

- El ralentizador eléctrico utiliza:
 A) Corriente inducida
 B) Flujo hidráulico
 C) Vacío en el múltiple
 D) Acción mecánica
 Respuesta correcta: A) Corriente inducida

- El ABS modula la presión de frenado mediante:
 A) Válvulas hidráulicas de apertura rápida
 B) Muelles reguladores
 C) Amortiguadores electrónicos
 D) Bombas de combustible
 Respuesta correcta: A) Válvulas hidráulicas de apertura rápida

- La distancia de parada mínima se logra cuando:
 A) Se bloquean las ruedas
 B) Existe adherencia máxima sin bloqueo
 C) El ABS deja de actuar
 D) El vehículo está frío
 Respuesta correcta: B) Existe adherencia máxima sin bloqueo

- ¿Qué causa vibración en el pedal durante el ABS?
A) Aire en el sistema

B) Activación de la bomba moduladora
 C) Tambor ovalado

D) Rótula dañada
 Respuesta correcta: B) Activación de la bomba moduladora

- ¿Qué sistema utiliza yaw rate y ángulo de dirección para estabilizar el vehículo?
 A) ABS
 B) ESP
 C) EBD
 D) TCS
 Respuesta correcta: B) ESP

- En análisis térmico del freno, la energía a disipar depende de:
 A) Peso del conductor

B) Masa del vehículo y velocidad inicial
 C) Relación de dirección
 D) Color del vehículo
 Respuesta correcta: B) Masa del vehículo y velocidad inicial

- ¿Qué factor incrementa la probabilidad de subviraje?
 A) Transferencia de carga al eje trasero
 B) Neumáticos delanteros desgastados
 C) Rígida trasera
 D) Suspensión blanda trasera
 Respuesta correcta: B) Neumáticos delanteros desgastados

- En geometría de dirección, un avance negativo produce:
 A) Mayor estabilidad
 B) Retorno rápido del volante
 C) Dirección inestable y ligera
 D) Desgaste uniforme
 Respuesta correcta: C) Dirección inestable y ligera

- El cálculo del reparto de frenado considera:
 A) Transferencia dinámica de carga
 B) Color de las pastillas
 C) Tipo de aceite del motor
 D) Nivel de combustible
 Respuesta correcta: A) Transferencia dinámica de carga

- La potencia de frenado requerida para un vehículo pesado aumenta con:
 A) Disminución de masa
 B) Mayor velocidad y pendiente
 C) Menor tamaño de llantas
 D) Mayor presión de llantas
 Respuesta correcta: B) Mayor velocidad y pendiente

- Un fallo en un sensor de rueda del ABS provoca:
 A) Activación permanente del ABS
 B) Desactivación del sistema y luz encendida
 C) Aumento de frenado
 D) Disminución del desgaste
 Respuesta correcta: B) Desactivación del sistema y luz encendida