TREN DE FUERZA MOTRIZ

- ¿Cuál es la función principal del embrague en un vehículo?

A) Transmitir potencia del motor a las ruedas

B) Interrumpir la potencia del motor a la caja de cambios

C) Aumentar el par motor

D) Reducir la velocidad del motor

Respuesta correcta: B) Interrumpir la potencia del motor a la caja de cambios

- ¿Dónde se ubica el embrague en el vehículo?

A) Entre la caja de cambios y el diferencial

B) Unido al volante de inercia

C) Dentro del cárter del motor

D) En el eje secundario de la transmisión

Respuesta correcta: B) Unido al volante de inercia

- ¿Qué característica permite que el vehículo arranque suavemente?

A) Elasticidad

B) Rigidez

C) Progresividad

D) Inercia

Respuesta correcta: C) Progresividad

- ¿Cuál es el tipo de embrague más utilizado en turismos?

A) Multidisco

B) Bidisco

C) Monodisco

D) Hidráulico

Respuesta correcta: C) Monodisco

- ¿Qué componente presiona el disco contra el volante?

A) Horquilla

B) Plato de presión

C) Collarín

D) Cojinete piloto

Respuesta correcta: B) Plato de presión

- ¿Qué tipo de accionamiento utiliza líquido hidráulico para desembragar?

A) Mecánico por cable

B) Automático

C) Hidráulico

D) Electromecánico

Respuesta correcta: C) Hidráulico

- ¿Cuál es la función del volante o dámper en el sistema de embrague?

A) Reducir la velocidad del motor

B) Absorber vibraciones y permitir el arranque del motor

C) Multiplicar el par motor

D) Regular la presión del aceite

Respuesta correcta: B) Absorber vibraciones y permitir el arranque del motor

- ¿Qué sucede cuando el pedal del embrague está presionado?

A) El disco transmite el par motor

B) El embrague está embragado

C) El motor se acopla a la caja de cambios

D) El embrague está desembragado

Respuesta correcta: D) El embrague está desembragado

- ¿Cuál es la función del collarín en el sistema de embrague?

A) Transmitir el par motor

B) Presionar el diafragma para liberar el disco

C) Absorber vibraciones del cigüeñal

D) Regular la presión del aceite

Respuesta correcta: B) Presionar el diafragma para liberar el disco

- ¿Qué tipo de embrague se utiliza en motocicletas y cajas automáticas?

A) Monodisco

B) Bidisco

C) Multidisco en baño de aceite

D) Hidráulico seco

Respuesta correcta: C) Multidisco en baño de aceite

- ¿Cuál es la función de los resortes en el disco de embrague flexible?

A) Aumentar la fricción

B) Amortiguar impulsos del motor

C) Reducir la presión del plato

D) Evitar el desgaste del volante

Respuesta correcta: B) Amortiguar impulsos del motor

- ¿Qué tipo de accionamiento no requiere pedal de embrague?

A) Mecánico por cable

B) Hidráulico

C) Automático electrohidráulico

D) Mecánico por varillaje

Respuesta correcta: C) Automático electrohidráulico

- ¿Qué elemento adicional incorpora el convertidor hidráulico respecto al embrague hidráulico?

A) Diafragma

B) Estator o reactor

C) Collarín

D) Horquilla

Respuesta correcta: B) Estator o reactor

- ¿Cuál es la función del convertidor hidráulico de par?

A) Multiplicar el par motor y permitir transmisión suave

B) Reducir la velocidad del motor

C) Aumentar la presión del aceite

D) Desacoplar el motor sin pérdida de energía

Respuesta correcta: A) Multiplicar el par motor y permitir transmisión suave

- ¿Qué tipo de embrague se utiliza en vehículos deportivos o industriales de gran tonelaje?

A) Monodisco

B) Bidisco

C) Multidisco

D) Hidráulico

Respuesta correcta: B) Bidisco

- ¿Cuál es la principal ventaja del embrague hidráulico frente al mecánico?

A) Mayor fricción

B) Cambios más suaves y menor desgaste

C) Mayor presión en el plato

D) Menor consumo de aceite

Respuesta correcta: B) Cambios más suaves y menor desgaste

- ¿Qué ocurre cuando el embrague no libera correctamente?

A) El motor se apaga

B) Las velocidades rascan al insertarlas

C) El vehículo acelera más rápido

D) El pedal queda flojo

Respuesta correcta: B) Las velocidades rascan al insertarlas

- ¿Cuál es la causa más común de patinamiento del embrague?

A) Fuerza de presión excesiva

B) Forros desgastados o engrasados

C) Plato de presión nuevo

D) Collarín lubricado

Respuesta correcta: B) Forros desgastados o engrasados

- ¿Qué componente se debe verificar para evitar desalineación entre motor y caja de cambios?

A) Soporte del motor

B) Casquillos de centrado

C) Tornillo de fijación del volante

D) Junta de la carcasa

Respuesta correcta: B) Casquillos de centrado

- ¿Qué síntoma indica dureza en el embrague?

A) Pedal muy suave

B) Pedal difícil de accionar

C) Vibraciones al arrancar

D) Ruidos en el volante

Respuesta correcta: B) Pedal difícil de accionar

- ¿Por qué el convertidor hidráulico puede actuar como multiplicador de par?

A) Por el diseño helicoidal de los álabes y el estator

B) Por el aumento del diámetro del volante

C) Por la presión del aceite en la bomba

D) Por la reducción del coeficiente de fricción

Respuesta correcta: A) Por el diseño helicoidal de los álabes y el estator

- ¿Cuál es la función principal de la caja de cambios en un vehículo?

A) Aumentar la potencia del motor

B) Adaptar el par motor y la velocidad a las condiciones de marcha

C) Mejorar la economía de combustible

D) Controlar la temperatura del motor

Respuesta correcta: B) Adaptar el par motor y la velocidad a las condiciones de marcha

- ¿Qué tipo de engranajes son más utilizados en las cajas de cambios por su funcionamiento silencioso?

A) Rectos

B) Helicoidales

C) Sin fin

D) Planetarios

Respuesta correcta: B) Helicoidales

- ¿Por qué un vehículo no podría alcanzar velocidad adecuada si no tuviera caja de cambios?

A) Porque el motor no tendría fuerza suficiente para arrancar en relación directa

B) Porque aumentaría el consumo de combustible

C) Porque se bloquearía el diferencial

D) Porque el embrague no funcionaría

Respuesta correcta: A) Porque el motor no tendría fuerza suficiente para arrancar en relación directa

- ¿Cuál es la ventaja principal de los engranajes helicoidales frente a los rectos?

A) Son más económicos

B) Son más silenciosos y duraderos

C) No requieren lubricación

D) No necesitan sincronización

Respuesta correcta: B) Son más silenciosos y duraderos

- ¿Cómo se clasifican las cajas de cambios manuales?

A) Sincronizadas y automáticas

B) Sincronizadas y no sincronizadas

C) Hidráulicas y mecánicas

D) Manuales y eléctricas

Respuesta correcta: B) Sincronizadas y no sincronizadas

- ¿Qué componente permite engranar las diferentes relaciones de transmisión en la caja de cambios?

A) Árbol primario

B) Horquillas de selección

C) Piñón de marcha atrás

D) Sincronizador

Respuesta correcta: B) Horquillas de selección

- ¿Cuál es la función del piñón de marcha atrás?

A) Aumentar la velocidad del vehículo

B) Cambiar el sentido de giro del árbol de salida

C) Reducir el par motor

D) Sincronizar las marchas

Respuesta correcta: B) Cambiar el sentido de giro del árbol de salida

- ¿Qué ventaja ofrece la caja sincronizada frente a la no sincronizada?

A) Mayor velocidad máxima

B) Menor desgaste y funcionamiento más silencioso

C) No necesita aceite

D) No requiere mantenimiento

Respuesta correcta: B) Menor desgaste y funcionamiento más silencioso

- ¿Qué elemento conecta el árbol primario con el motor?

A) Sincronizador

B) Disco de embrague

C) Horquilla

D) Piñón loco

Respuesta correcta: B) Disco de embrague

¿Qué tipo de engranajes se utilizan en la caja no sincronizada?

A) Helicoidales

B) Rectos

C) Planetarios

D) Sin fin

Respuesta correcta: B) Rectos

- ¿Cuál es la función del árbol secundario?

A) Transmitir el par motor al embrague

B) Llevar los piñones sincronizados y transmitir movimiento a las ruedas

C) Cambiar el sentido de giro

D) Regular la presión del aceite

Respuesta correcta: B) Llevar los piñones sincronizados y transmitir movimiento a las ruedas

- ¿Qué dispositivo evita que las marchas rasquen al engranar?

A) Horquilla

B) Sincronizador

C) Piñón loco

D) Árbol intermediario

Respuesta correcta: B) Sincronizador

- ¿Cuál es la función del árbol intermediario (masa)?

A) Llevar piñones fijos y transmitir el par del primario

B) Engranar la marcha atrás

C) Regular la velocidad del motor

D) Sincronizar las marchas

Respuesta correcta: A) Llevar piñones fijos y transmitir el par del primario

- ¿Qué tipo de sincronizador utiliza un anillo elástico?

A) Cono y esfera

B) Cono y cerrojo

C) Anillo de sincronización elástico

D) Sin fin

Respuesta correcta: C) Anillo de sincronización elástico

- ¿Qué síntoma indica falta de aceite en la caja de cambios?

A) Vibraciones al arrancar

B) Ruido general en la caja

C) Marchas que se salen

D) Pedal duro

Respuesta correcta: B) Ruido general en la caja

- ¿Qué causa que todas las marchas entren con dificultad (descartando el embrague)?

A) Sincronizador roto

B) Varillaje desalineado o con holgura

C) Piñón loco desgastado

D) Árbol primario roto

Respuesta correcta: B) Varillaje desalineado o con holgura

- ¿Qué avería se produce si las marchas se salen durante la conducción?

A) Sincronizador desgastado

B) Sistema de enclavamiento defectuoso

C) Árbol secundario roto

D) Piñón de retro roto

Respuesta correcta: B) Sistema de enclavamiento defectuoso

- ¿Qué precaución se debe tomar antes de desmontar la caja de cambios?

A) Llenar el aceite

B) Asegurarse que la avería está en la caja

C) Desmontar el embrague primero

D) Ajustar el varillaje

Respuesta correcta: B) Asegurarse que la avería está en la caja

- ¿Qué elementos deben renovarse al ensamblar la caja de cambios?

A) Solo los piñones

B) Tuercas autofrenantes, retenes y anillos sincronizadores

C) Árbol primario y secundario

D) Horquillas y cojinetes

Respuesta correcta: B) Tuercas autofrenantes, retenes y anillos sincronizadores

- ¿Qué herramienta se recomienda para extraer pasadores?

A) Llave inglesa

B) Botadores de precisión

C) Alicates

D) Imán

Respuesta correcta: B) Botadores de precisión

- ¿Qué se debe verificar al montar un circlip?

A) Que quede flojo para evitar presión

B) Que encaje justo en su canaladura

C) Que esté lubricado

D) Que se monte sin arandela

Respuesta correcta: B) Que encaje justo en su canaladura

- ¿Cuál es la función principal de una transmisión automática?

A) Mejorar la comodidad de conducción

B) Proporcionar diferentes rangos de velocidad y multiplicar el par motor

C) Facilitar el arranque suave sin intervención del conductor

D) Reducir el desgaste del embrague

Respuesta correcta: B) Proporcionar diferentes rangos de velocidad y multiplicar el par motor

- ¿Qué componente conecta el motor con la transmisión automática?

A) Embrague monodisco

B) Convertidor de par

C) Correa metálica

D) Árbol secundario

Respuesta correcta: B) Convertidor de par

- ¿Qué ventaja ofrece la transmisión automática frente a la manual?

A) Mayor consumo

B) Cambios más bruscos

C) Arranque suave y comodidad

D) Necesidad de operar el embrague manualmente

Respuesta correcta: C) Arranque suave y comodidad

- ¿Qué tipo de engranajes utilizan las cajas automáticas convencionales?

A) Helicoidales

B) Epicicloidales o planetarios

C) Rectos

D) Sin fin

Respuesta correcta: B) Epicicloidales o planetarios

- ¿Qué significa la posición “P” en la palanca selectora?

A) Punto muerto

B) Park: bloqueo mecánico de la transmisión

C) Primera velocidad

D) Overdrive

Respuesta correcta: B) Park: bloqueo mecánico de la transmisión

- ¿Qué posición permite arrancar el motor sin mover el vehículo?

A) D

B) R

C) N

D) S

Respuesta correcta: C) N

- ¿Qué posición se utiliza para marcha atrás?

A) P

B) R

C) OD

D) 1

Respuesta correcta: B) R

- ¿Cuál es la función del convertidor de par además de transmitir potencia?

A) Multiplicar el par motor y permitir acoplamiento hidráulico

B) Reducir la velocidad del motor

C) Eliminar el diferencial

D) Controlar la presión del aceite

Respuesta correcta: A) Multiplicar el par motor y permitir acoplamiento hidráulico

- ¿Qué componente genera la presión hidráulica en la transmisión automática?

A) Sensor de velocidad

B) Bomba de aceite

C) Embrague de discos

D) Gobernador

Respuesta correcta: B) Bomba de aceite

- ¿Qué tipo de transmisión permite infinitas relaciones sin escalonamiento?

A) DSG

B) CVT

C) Epicicloidal

D) Manual sincronizada

Respuesta correcta: B) CVT

- ¿Cómo se logra la variación de relación en una CVT?

A) Por engranajes helicoidales

B) Por poleas cónicas y correa metálica

C) Por embragues multidisco

D) Por trenes planetarios

Respuesta correcta: B) Por poleas cónicas y correa metálica

- ¿Qué posición se recomienda para máxima eficiencia y economía de combustible?

A) 1

B) OD (Overdrive)

C) S

D) R

Respuesta correcta: B) OD (Overdrive)

- ¿Qué función cumple el cuerpo de válvulas en la transmisión automática?

A) Lubricar los engranajes

B) Controlar la dirección y presión del fluido

C) Multiplicar el par motor

D) Bloquear el diferencial

Respuesta correcta: B) Controlar la dirección y presión del fluido

- ¿Qué ventaja ofrece el cambio DSG frente a una automática convencional?

A) Cambios más lentos

B) Uso de convertidor de par

C) Cambios más rápidos y sin interrupción de tracción

D) No requiere gestión electrónica

Respuesta correcta: C) Cambios más rápidos y sin interrupción de tracción

- ¿Qué componente evita que el vehículo ruede en posición “P”?

A) Embrague de discos

B) Trinquete de estacionamiento

C) Sensor de velocidad

D) Porta planetarios

Respuesta correcta: B) Trinquete de estacionamiento

- ¿Qué sucede si se selecciona “P” con el vehículo en movimiento?

A) No ocurre nada

B) Se bloquea el diferencial

C) Puede dañar internamente la transmisión

D) Activa el freno de estacionamiento automáticamente

Respuesta correcta: C) Puede dañar internamente la transmisión

- ¿Qué tipo de tren epicicloidal se utiliza en cajas automáticas compactas de 4 velocidades?

A) Simpson

B) Wilson

C) Ravigneaux

D) Helicoidal

Respuesta correcta: C) Ravigneaux

- ¿Qué precaución es fundamental en el mantenimiento de una CVT?

A) Cambiar la correa por una de goma

B) Mantener la presión correcta y usar aceite especificado

C) Ajustar manualmente las poleas

D) Eliminar el convertidor de par

Respuesta correcta: B) Mantener la presión correcta y usar aceite especificado

- ¿Qué componente gestiona electrónicamente el cambio DSG?

A) Gobernador

B) Unidad Mecatronic

C) Convertidor de par

D) Sensor MAP

Respuesta correcta: B) Unidad Mecatronic

- ¿Qué ocurre en DSG cuando el vehículo circula en tercera?

A) La cuarta marcha ya está engranada y lista para activarse

B) El embrague K2 está cerrado

C) El árbol inversor está bloqueado

D) Se activa el modo Sport

Respuesta correcta: A) La cuarta marcha ya está engranada y lista para activarse

- ¿Qué posición se utiliza para conducción deportiva en DSG?

A) P

B) N

C) S

D) OD

Respuesta correcta: C) S

- ¿Cuál es la función principal del diferencial convencional en un vehículo?

A) Aumentar la velocidad del motor

B) Permitir que las ruedas giren a diferentes velocidades en curvas

C) Reducir el consumo de combustible

D) Bloquear el eje trasero

Respuesta correcta: B) Permitir que las ruedas giren a diferentes velocidades en curvas

- ¿Qué componente transmite el movimiento desde la caja de cambios al diferencial?

A) Árbol de transmisión

B) Palieres

C) Piñón de ataque

D) Corona

Respuesta correcta: A) Árbol de transmisión

- ¿Cómo se denomina el piñón que engrana con la corona del diferencial?

A) Piñón loco

B) Piñón de ataque

C) Piñón planetario

D) Piñón satélite

Respuesta correcta: B) Piñón de ataque

- ¿Qué tipo de engranajes se encuentran dentro del mecanismo diferencial?

A) Helicoidales y planetarios

B) Rectos y satélites

C) Planetarios y satélites

D) Sin fin

Respuesta correcta: C) Planetarios y satélites

- ¿Qué sucede si no existiera el diferencial?

A) El vehículo no arrancaría

B) Las ruedas patinarían en curvas

C) Aumentaría la velocidad

D) Se reduciría el par motor

Respuesta correcta: B) Las ruedas patinarían en curvas

- ¿Qué elemento conecta el diferencial con las ruedas motrices?

A) Árbol primario

B) Semiárboles o palieres

C) Árbol secundario

D) Junta cardán

Respuesta correcta: B) Semiárboles o palieres

- ¿Qué tipo de junta se utiliza comúnmente en el árbol de transmisión?

A) Junta homocinética

B) Junta cardán

C) Junta universal

D) Junta flexible

Respuesta correcta: B) Junta cardán

- ¿Cuál es la función del piñón de ataque y la corona?

A) Transmitir el par motor a las ruedas

B) Reducir la velocidad y aumentar el par

C) Bloquear el diferencial

D) Regular la presión del aceite

Respuesta correcta: B) Reducir la velocidad y aumentar el par

- ¿Qué tipo de unión permite transmitir movimiento, aunque los ejes no estén alineados?

A) Junta cardán

B) Junta homocinética

C) Junta flexible

D) Ambas A y B

Respuesta correcta: D) Ambas A y B

- ¿Qué característica tiene la junta homocinética frente a una junta cardán?

A) Transmite movimiento con velocidad constante en cualquier ángulo

B) No requiere lubricación

C) Es más económica

D) Elimina el uso de crucetas

Respuesta correcta: A) Transmite movimiento con velocidad constante en cualquier ángulo

- ¿Qué tipo de dientes tiene el piñón y la corona en la mayoría de diferenciales?

A) Rectos

B) Helicoidales

C) Cónicos helicoidales

D) Sin fin

Respuesta correcta: C) Cónicos helicoidales

- ¿Qué función cumple el árbol de transmisión en vehículos largos?

A) Transmitir par motor entre caja y diferencial

B) Reducir la velocidad del motor

C) Bloquear el diferencial

D) Aumentar la potencia

Respuesta correcta: A) Transmitir par motor entre caja y diferencial

- ¿Qué elemento absorbe variaciones de longitud en el árbol de transmisión?

A) Junta cardán

B) Manguito deslizante

C) Cruceta

D) Horquilla

Respuesta correcta: B) Manguito deslizante

- ¿Qué tipo de diferencial permite bloquearse automáticamente en condiciones críticas?

A) Diferencial libre

B) Diferencial ASD

C) Diferencial planetario

D) Diferencial hipoide

Respuesta correcta: B) Diferencial ASD

- ¿Qué ventaja ofrece el diseño hipoide frente al cónico convencional?

A) Menor contacto entre dientes

B) Mayor transmisión de par y suavidad

C) No necesita lubricación

D) Reduce el tamaño del diferencial

Respuesta correcta: B) Mayor transmisión de par y suavidad

- ¿Qué ocurre cuando el vehículo toma una curva?

A) Ambas ruedas giran igual

B) El diferencial ajusta la velocidad de cada rueda

C) Las ruedas interiores giran más rápido

D) Se bloquea la corona

Respuesta correcta: B) El diferencial ajusta la velocidad de cada rueda

- ¿Qué precaución se debe tomar al montar el diferencial?

A) Ajustar la holgura entre piñón y corona

B) Lubricar con grasa sólida

C) Bloquear los satélites

D) Reducir el número de dientes

Respuesta correcta: A) Ajustar la holgura entre piñón y corona

- ¿Qué componente se verifica para evitar ruidos por exceso de carga?

A) Palieres

B) Ajuste del piñón y corona

C) Junta cardán

D) Cruceta

Respuesta correcta: B) Ajuste del piñón y corona

- ¿Qué función cumple la caja de transferencia en vehículos todo terreno?

A) Aumentar la velocidad

B) Reducir el par motor

C) Incrementar el par mediante desmultiplicación

D) Bloquear el diferencial

Respuesta correcta: C) Incrementar el par mediante desmultiplicación

- ¿Qué tipo de reductora utiliza engranajes planetarios?

A) Caja manual

B) Caja de transferencia avanzada

C) Diferencial libre

D) Árbol primario

Respuesta correcta: B) Caja de transferencia avanzada

- ¿Qué elemento permite variar la longitud del árbol de transmisión?

A) Cruceta

B) Manguito deslizante

C) Junta homocinética

D) Horquilla

Respuesta correcta: B) Manguito deslizante