SISTEMAS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

- ¿Cuál es el propósito del “service plug” o desconector de servicio?
A) Activar la calefacción

B) Abrir el circuito de alta tensión para seguridad

C) Aumentar el voltaje del inversor

D) Cargar la batería HV externamente

Respuesta correcta: B) Abrir el circuito de alta tensión para seguridad

- ¿Qué significa SOC?

- State of Charge (estado de carga)

- Sistema de control

- Sensor óptico

- Sobrevoltaje

Respuesta correcta: A) State of Charge (estado de carga)

- ¿Cuál es la función principal del Power Split Device (PSD) en un sistema híbrido como el THS de Toyota?

  - Recargar la batería auxiliar de 12V

  - Repartir la potencia del motor térmico entre las ruedas y el generador MG1

  - Controlar la temperatura de la batería

  - Gestionar el freno regenerativo

Respuesta correcta: B) Repartir la potencia del motor térmico entre las ruedas y el generador MG1

- ¿Qué tipo de batería utiliza el sistema THS-II de Toyota según el documento?

- Batería de plomo-ácido

- Batería de iones de litio

- Batería de hidruro de níquel-metal (Ni-MH)

- Batería de aire-zinc

Respuesta correcta: C) Batería de hidruro de níquel-metal (Ni-MH)

- ¿Cuál es la ventaja principal de la arquitectura serie?

  - Mayor autonomía eléctrica

  - Menor costo

  - Mayor velocidad máxima

  - Menor peso

Respuesta correcta: A) Mayor autonomía eléctrica

- Durante una deceleración en modo "D", ¿qué ocurre con el motor térmico (ICE) si la velocidad es superior a 50 km/h?

- Se apaga inmediatamente

- Sigue girando a un régimen predeterminado para proteger el sistema

- Actúa como freno motor

- Se desconecta del PSD

Respuesta correcta: B) Sigue girando a un régimen predeterminado para proteger el sistema

- ¿Qué elemento se utiliza para detectar con precisión la posición del rotor en los motores MG1 y MG2?

- Un encoder óptico

- Un sensor Hall

- Un resolver

- Un potenciómetro

Respuesta correcta: C) Un resolver

- ¿Qué función cumple el convertidor CC-CC (DC-DC) en un vehículo híbrido?

- Convertir la alta tensión de la batería HV a 12V CC para los sistemas auxiliares

- Convertir la corriente alterna de MG1 en corriente continua para la batería.

- Aumentar la tensión de la batería para el inversor.

- Controlar la velocidad del compresor del aire acondicionado

Respuesta correcta: A) Convertir la alta tensión de la batería HV a 12V CC para los sistemas auxiliares

- Durante una fuerte aceleración, el sistema de gestión del vehículo híbrido:

- Apaga el motor térmico para ahorrar combustible

- Utiliza energía de la batería de forma transitoria para complementar la potencia de MG2

- Desconecta MG1 para evitar sobrecargas

- Activa exclusivamente el motor térmico

Respuesta correcta: B) Utiliza energía de la batería de forma transitoria para complementar la potencia de MG2

- ¿Por qué el estado de carga (SOC) útil de la batería HV en el Prius se limita típicamente a un rango del 40% al 80%?

  - Para cumplir con normativas de seguridad

  - Para permitir una recarga más rápida

  - Para aumentar la vida útil de la batería

  - Para reducir el peso del vehículo

Respuesta correcta: C) Para aumentar la vida útil de la batería

- ¿Qué es un vehículo híbrido?

  - Combina motor térmico y eléctrico

  - Solo eléctrico

  - Solo térmico

  - Sin batería

Respuesta correcta: A) Combina motor térmico y eléctrico

- ¿Qué significa NiMH?

  - Níquel-Metal Hidruro

  - Níquel-Metal Hidrógeno

  - Níquel-Metal Halógeno

  - Níquel-Metal Hidratado

Respuesta correcta: A) Níquel-Metal Hidruro

- ¿Qué tipo de energía recupera el frenado regenerativo?

  - Térmica

  - Química

  - Cinética

  - Solar

Respuesta correcta: C) Cinética

- ¿Qué función cumple el SMR?

  - Convertir corriente

  - Conectar y desconectar el circuito HV

  - Controlar temperatura

  - Regular SOC

Respuesta correcta: B) Conectar y desconectar el circuito HV

- ¿Qué componente controla la tensión del bus continuo?

  - MG1

  - MG2

  - Convertidor sobrevoltador

  - Batería auxiliar

Respuesta correcta: C) Convertidor sobrevoltador

- ¿Qué ocurre cuando el SOC baja del 40%?

  - El motor térmico se enciende

  - MG2 sigue impulsando

  - MG1 se detiene

  - Se desconecta la batería

Respuesta correcta: A) El motor térmico se enciende

- ¿Qué función tiene MG2 principalmente?

  - Generar electricidad

  - Arrancar el motor

  - Impulsar las ruedas

  - Cargar batería 12V

Respuesta correcta: C) Impulsar las ruedas

- ¿Qué función tiene MG1 principalmente?

  - Propulsión principal

  - Controlar velocidad motor y generar

  - Solo frenado regenerativo

  - Carga de batería auxiliar

Respuesta correcta: B) Controlar velocidad del motor y generar

- ¿Cuántos SMRs hay típicamente?

  - 1

  - 2

  - 3

  - 4

Respuesta correcta: C) 2

- El Service Plug sirve para:

  - Reiniciar la ECU

  - Desconectar manualmente la batería HV

  - Conectar equipo de diagnóstico

  - Activar modo servicio

Respuesta correcta: B) Desconectar manualmente la batería HV

- En modo READY-OFF, ¿qué pasa con los SMR?

  - Siempre están cerrados

  - Se abren automáticamente

  - Solo uno permanece cerrado

  - Depende de la temperatura

Respuesta correcta: B) Se abren automáticamente

- ¿Qué mide el sensor de corriente de la batería HV?

  - Solo corriente de carga

  - Solo corriente de descarga

  - Corriente de carga y descarga

  - Solo voltaje

Respuesta correcta: C) Corriente de carga y descarga

- ¿Qué detectan los sensores de temperatura de la batería HV?

  - Temperatura ambiente

  - Temperatura de módulos individuales

  - Temperatura del líquido refrigerante

  - Temperatura del aire de admisión

Respuesta correcta: B) Temperatura de módulos individuales

- ¿Qué controla la ECU de la batería?

  - Solo temperatura

  - Solo voltaje

  - Estado de carga (SOC) y temperatura

  - Solo corriente

Respuesta correcta: C) Estado de carga (SOC) y temperatura

- ¿Qué pasa si el SOC es muy bajo?

  - El vehículo se apaga inmediatamente

  - Se limita la potencia de salida

  - No afecta el rendimiento

  - Se carga automáticamente de la red

Respuesta correcta: B) Se limita la potencia de salida

- En el modo de marcha atrás ("R") de un vehículo híbrido como el Prius, la propulsión se realiza principalmente mediante:

- El motor térmico (ICE)

- El motor-generador MG1

- El motor-generador MG2

- La combinación de ICE y MG1

Respuesta correcta: C) El motor-generador MG2

- ¿Cuál es la ventaja principal de la arquitectura serie?

- Mayor autonomía eléctrica

- Menor costo

- Mayor velocidad

- Menor peso

Respuesta correcta: A) Mayor autonomía eléctrica

- ¿Qué ventaja tiene la arquitectura paralelo?

- Combina potencia térmica y eléctrica

- No necesita batería

- Reduce peso

- Elimina tren epicicloidal

Respuesta correcta: A) Combina potencia térmica y eléctrica

- El vehículo está en fuerte aceleración y batería descargada.

- MG2 recibe energía del generador MG1.

- MG1 actúa como motor.

- El motor térmico se apaga.

- MG1 recibe energía del generador MG2.

Respuesta: A) MG2 recibe energía del generador MG1.

- ¿Qué ocurre en modo B durante la deceleración?

- MG2 genera energía y MG1 actúa como motor

- MG1 se detiene

- El motor térmico se apaga

- No hay regeneración

Respuesta: A) MG2 genera energía y MG1 actúa como motor

- ¿Qué misión tienen los SMR (System Main Relays)?

- Controlar el flujo de refrigerante del motor térmico

- Conectar y desconectar de forma segura la batería HV del circuito de alta tensión

- Gestionar la comunicación entre las diferentes ECU

- Activar el compresor del aire acondicionado

Respuesta correcta: B) Conectar y desconectar de forma segura la batería HV del circuito de alta tensión

- ¿Qué componente se muestra en el esquema del tren epicicloidal?

- Porta satélites

- Convertidor

- Batería

- Variador

Respuesta correcta: A) Porta Satélites

- El vehículo circula en carretera y se solicita máxima eficiencia.

  - MG1 ajusta el régimen del motor térmico.

  - MG2 actúa como generador.

  - El motor de combustión se apaga.

  - El conductor debe reducir la velocidad.

Respuesta: A) MG1 ajusta el régimen del motor térmico

- Secuencia de Operación SMR: ¿Cuál es la secuencia CORRECTA?

- SMRG → SMRB → SMRP → (SMRP OFF)

- SMRB → SMRP → SMRG → (SMRP OFF)

- SMRP → SMRG → SMRB → (SMRB OFF)

- SMRB → SMRG → SMRP → (SMRG OFF)

Respuesta: B)  SMRB → SMRP → SMRG → (SMRP OFF)

- ¿Cuál es la función del tren epicicloidal?

- Dividir potencia entre MG1 y MG2

- Reducir tensión

- Controlar la temperatura

- Almacenar energía

Respuesta: A) Dividir potencia entre MG1 y MG2

- ¿Qué componente conecta y desconecta el circuito HV?

- SMR

- Convertidor

- Onduleur

- MG1

Respuesta: A) SMR

- El vehículo está en READY pero no arranca por baja temperatura del motor.

- El técnico A indica que MG2 arranca el motor térmico para calentar.

- El técnico B manifiesta que MG2 impulsa el vehículo.

- El técnico C dice que el motor térmico permanece apagado.

- Ninguno tiene la razón.

Respuesta: D) Ninguno tiene la razón.

- ¿Cuántos IGBTs se usan para controlar un MG?

- 2

- 4

- 6

- 8

Respuesta: C) 6

- La técnica PWM en el inversor significa:

- Pulse Width Modulation

- Power Wave Management

- Phase Wave Modulation

- Pulse Wave Management

Respuesta: A) Pulse Width Modulation

- El sensor de corriente de la batería HV mide:

- Corriente en cada módulo

- Corriente total entrada/salida

- Solo corriente de carga

- Solo corriente de descarga

Respuesta: B) Corriente total entrada/salida

- ¿Qué pasa cuando se detecta baja resistencia de aislamiento?

- Se almacena DTC y muestra advertencia

- El sistema se apaga inmediatamente

- Solo se enciende luz de check engine

- No hay detección automática

Respuesta: A) Se almacena DTC y muestra advertencia

- Para medir aislamiento se usa:

- Multímetro común

- Megóhmetro

- Osciloscopio

- Scanner

Respuesta: B) Megóhmetro

- La fuerza de frenado regenerativo depende de:

- Solo velocidad del vehículo

- Estado de carga de la batería HV

- Solo presión de freno

- Temperatura ambiente

Respuesta: B) Estado de carga de la batería HV

- En el sistema E-Four 4x4, MGR impulsa:

- Ruedas delanteras

- Ruedas traseras

- Ambos ejes

- Solo en reversa

Respuesta: C) Ruedas traseras

- El control E-Four distribuye par según:

- Condiciones de manejo y tracción

- Solo velocidad

- Solo ángulo de dirección

- Solo acelerador

Respuesta: A) Condiciones de manejo y tracción

- Los IGBTs en el inversor sirven para:

- Convertir CD a CA

- Convertir CA a CD

- Regular voltaje

- Controlar corriente

Respuesta: A) Convertir CD a CA

- ¿Qué ventaja tiene elevar el voltaje para los MGs?

- Mayor corriente para mismo voltaje

- Menor corriente para misma potencia

- Menor eficiencia

- Mayor tamaño de componentes

Respuesta: B) Menor corriente para misma potencia

- En el diagrama nomográfico, cuando el vehículo está detenido con freno y el motor arranca:

- MG1 tiene par positivo

- MG2 tiene par negativo

- MG1 tiene par negativo

- Ambas MGs están en cero

Respuesta: A) MG1 tiene par positivo

- La Unidad de Engranajes Planetarios sirve para:

- Reducir velocidad de MG2

- Dividir potencia del motor

- Cambiar marchas automáticamente

- Acoplar/desacoplar motor

Respuesta: B) Dividir potencia del motor

- El control de par de MG2 considera:

- Par solicitado menos par directo motor

- Par motor más par MG1

- Solo par solicitado

- Par regenerativo

Respuesta: A) Par solicitado menos par directo motor

- En el nomográfico, cuando MG1 tiene 1000 rpm negativos significa:

- Está generando electricidad

- Está motoring al motor

- Está en reversa

- Está desconectado

Respuesta: A) Está generando electricidad

- ¿Qué ocurre con MG1 cuando se reduce el régimen del motor térmico?

- MG1 disminuye su velocidad

- MG1 aumenta su velocidad

- MG1 se detiene

- MG1 invierte su sentido

Respuesta: A) MG1 disminuye su velocidad.

- Control de Frenado Regenerativo: En frenada suave, ¿qué sistema predomina?

- Frenos hidráulicos tradicionales

- Frenado regenerativo de MG2

- Freno de estacionamiento eléctrico

- Compresión del motor

Respuesta: B) Frenado regenerativo de MG2

- Tres técnicos discuten de un vehículo híbrido y analiza la siguiente situación:
El vehículo desciende por una pendiente negativa, su velocidad es extremadamente baja al inicio y aumenta gradualmente mientras la palanca de cambios permanece en posición Neutral (N).

- El técnico A, afirma que el vehículo es impulsado por MG2 y MG1 carga las baterías de alta tensión.

- El técnico B, sostiene que el motor de combustión interna impulsa el vehículo y que MG1 está generando electricidad.

- El técnico C, indica que MG1 da arranque al motor de combustión interna para producir energía y cargar las baterías de alta tensión.

- Ninguno tiene la razón.

Respuesta: D) Ninguno tiene la razón.

- El vehículo retrocede en modo “R”.

  - El técnico A manifiesta que MG2 impulsa el vehículo en sentido inverso.

  - El técnico B indica 1 que el motor térmico está encendido para dar potencia.

  - El técnico C indica que MG1 actúa como generador y motor al dar reversa.

  - Ninguno tiene la razón.

Respuesta: A) El técnico A manifiesta que MG2 impulsa el vehículo en sentido inverso.

- El vehículo está circulando en modo EV y sube una pendiente del 7%.

  - El técnico A manifiesta que MG2 impulsa el vehículo hasta el límite de corriente.

  - El técnico B indica que el motor de combustión se enciende inmediatamente.

  - El técnico C manifiesta que MG1 actúa como generador.

  - Ninguno tiene la razón.

Respuesta: A) Técnico A manifiesta que MG2 impulsa el vehículo hasta el límite de corriente.

- Un vehículo híbrido circula a 90 km/h en autopista con batería HV al 45% de SOC. El conductor solicita máxima aceleración para adelantar.

- MG2 recibe energía de la batería y del generador MG1 para aumentar el par.

- MG1 actúa como motor para impulsar directamente las ruedas.

- El motor térmico se apaga para priorizar la descarga de la batería.

- MG2 se desconecta para evitar sobrecarga.

Respuesta: A) MG2 recibe energía de la batería y del generador MG1 para aumentar el par

- Durante una pendiente descendente prolongada, la palanca esta ubicada en posición “B”, la batería HV está al 80% de SOC. ¿Qué estrategia aplica el sistema para evitar sobrecarga?

- MG2 sigue generando energía y la batería se sobrecarga.

- MG1 actúa como motor para aplicar freno motor y disipa energía mecánica.

- El motor térmico se apaga y no interviene.

- Se desconecta el tren epicicloidal para evitar regeneración.

Respuesta: B) MG1 actúa como motor para aplicar freno motor y disipa energía mecánica.

- Un vehículo híbrido en modo EV, el vehículo circula a 50 km/h en terreno plano. La corriente de descarga de la batería es de 80 A y la tensión nominal es 201,6 V. ¿Cuál es la eléctrica aproximada entregada a MG2?

- 10,08 kW

- 16,12 kW

- 21,88 kW

- 25,00 kW

Respuesta: B) 16,12 kW

- Un vehículo eléctrico con tracción trasera presenta un código de fallo relacionado con el "Sensor de Posición del Rotor" del motor de tracción principal.

- El Técnico A dice que este sensor es crítico para el control FOC (Field Oriented Control) del motor síncrono de imanes permanentes, y su fallo puede hacer que el motor funcione en un modo de emergencia basado en la fuerza contraelectromotriz.

- El Técnico B dice que el sensor solo se usa durante el arranque y el sistema puede funcionar sin él una vez el motor está girando.

- El Técnico C dice que es un sensor Hall simple cuya falla no afecta el rendimiento, solo el diagnóstico.

- El Técnico D dice que un fallo en este sensor requiere el reemplazo inmediato de todo el conjunto del motor de tracción.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Un BEV equipado con un sistema de frenado regenerativo blended (cooperativo) muestra una vibración pulsante al frenar suavemente en una pendiente descendente.

- El Técnico A dice que es probable que se trate de una transición brusca o una modulación incorrecta entre el par de frenado regenerativo del motor y la presión hidráulica aplicada por los frenos de fricción, requiriendo una calibración con herramienta de diagnóstico.

- El Técnico B dice que es un comportamiento normal de los frenos regenerativos y no indica ningún problema.

- El Técnico C dice que los discos de freno están deformados y deben ser rectificados.

- El Técnico D dice que el inversor del motor de tracción está fallando y necesita reemplazo.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Se está explicando la operación del inversor y el control de los MGs.

- El Técnico A dice que la técnica PWM modifica el ancho de los pulsos para crear una forma de onda de corriente sinusoidal.

- El Técnico B dice que los IGBTs conmutan basándose en una señal de onda cuadrada fija.

- El Técnico C dice que el "Modulation Factor" determina el color de la luz de advertencia.

- El Técnico D dice que solo se necesitan 2 IGBTs para controlar un MG trifásico.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón

- Un vehículo con sistema E-Four (4WD eléctrico) muestra una distribución de par inusual.

- El Técnico A dice que el MGR normalmente no funciona en conducción constante en llano para ahorrar energía.

- El Técnico B dice que el MGR siempre proporciona un 50% del par a todas las velocidades.

- El Técnico C dice que el control E-Four es mecánico y no está gestionado por la ECU.

- El Técnico D dice que el MGR solo actúa en modo reversa.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón

- Se necesita verificar el estado de la bomba de agua del sistema de refrigeración del PCU/MGs.

- El Técnico A dice que la bomba de agua HV es mecánica y es impulsada por el motor de combustión.

- El Técnico B dice que la bomba de agua HV es eléctrica y funciona constantemente cuando el vehículo está en estado READY-ON.

- El Técnico C dice que la bomba de agua HV solo funciona cuando el motor de combustión está encendido.

- El Técnico D dice que el sistema de refrigeración del PCU comparte bomba y radiador con el motor.

Respuesta Correcta: B) El Técnico B tiene la razón

- Se debate sobre el ciclo de trabajo del motor híbrido (Ciclo Atkinson).

- El Técnico A dice que el cierre tardío de la válvula de admisión reduce las pérdidas por bombeo y permite una mayor relación de expansión.

- El Técnico B dice que el ciclo Atkinson tiene una relación de compresión más alta que la relación de expansión.

- El Técnico C dice que el ciclo Atkinson prioriza la potencia máxima sobre la eficiencia.

- El Técnico D dice que la válvula de admisión se cierra más temprano que en un motor convencional.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Un vehículo no puede alcanzar el estado READY-ON después de una descarga completa de la batería auxiliar de 12V.

- El Técnico A dice que se puede puentear la batería auxiliar como en un vehículo convencional para intentar arrancar.

- El Técnico B dice que la batería HV arranca el motor de combustión, por lo que la batería auxiliar no es crítica.

- El Técnico C dice que si la batería auxiliar está descargada, los SMRs no podrán cerrarse y el sistema no llegará a READY-ON.

- El Técnico D dice que se debe conectar un cargador directamente a los terminales de la batería HV.

Respuesta Correcta: C) El Técnico C tiene la razón.

- Se está explicando la función del "Resolver" en los Motor Generadores.

- El Técnico A dice que el Resolver es un sensor de posición y velocidad del rotor, crucial para el control del inversor.

- El Técnico B dice que el Resolver mide la temperatura del estator del MG.

- El Técnico C dice que el Resolver es un tipo de encoder óptico.

- El Técnico D dice que la señal del Resolver solo se usa cuando el MG está detenido.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Se está revisando la operación del vehículo en reversa (R).

- El Técnico A dice que MG2 impulsa el vehículo en sentido inverso, mientras el motor térmico normalmente está apagado.

- El Técnico B dice que el motor de combustión debe estar encendido para que el vehículo retroceda.

- El Técnico C dice que MG1 es el principal impulsor en reversa.

- El Técnico D dice que la potencia para reversa viene de la batería auxiliar de 12V.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Un BEV equipado con un sistema de frenado regenerativo blended (cooperativo) muestra una vibración pulsante al frenar suavemente en una pendiente descendente.

  - El Técnico A dice que es probable que se trate de una transición brusca o una modulación incorrecta entre el par de frenado regenerativo del motor y la presión hidráulica aplicada por los frenos de fricción, requiriendo una calibración con herramienta de diagnóstico.

  - El Técnico B dice que es un comportamiento normal de los frenos regenerativos y no indica ningún problema.

  - El Técnico C dice que los discos de freno están deformados y deben ser rectificados.

  - El Técnico D dice que el inversor del motor de tracción está fallando y necesita reemplazo.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Un BEV de alto rendimiento con múltiples motores (uno por eje, e-AWD) muestra un comportamiento de tracción irregular y códigos de fallo de "Diferencia de Par entre Ejes".

- El Técnico A dice que es probable que haya una discrepancia en las lecturas de los sensores de par/velocidad entre los dos motores, o un problema de rendimiento en uno de los inversores, lo que hace que el control de estabilidad (que actúa como el "diferencial central" electrónico) detecte una inconsistencia y active un modo de fallo seguro, a menudo restringiendo la potencia o desconectando un eje.

- El Técnico B dice que el problema es mecánico, probablemente un diferencial trasero dañado.

- El Técnico C dice que solo se necesita reinicializar el sistema de infoentretenimiento.

- El Técnico D dice que el líquido de la transmisión reductora del eje delantero debe ser cambiado.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón.

- Se analiza el principio de funcionamiento del Convertidor Elevador (Boost Converter).

- El Técnico A dice que el reactor almacena energía en forma de campo magnético cuando el IGBT de elevación conduce.

- El Técnico B dice que la función principal es reducir el voltaje de la batería HV para los MGs.

- El Técnico C dice que el IGBT de reducción de voltaje se usa exclusivamente para frenar el motor.

- El Técnico D dice que el voltaje de salida se controla variando la resistencia del reactor.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón

- Un vehículo tiene un rendimiento pobre y se sospecha de la batería HV.

- El Técnico A dice que, si el SOC está por debajo del 20%, la potencia de salida (WOUT) se reducirá.

- El Técnico B dice que la potencia de salida (WOUT) no se ve afectada por la temperatura de la batería HV.

- El Técnico C dice que un SOC del 80% se considera bajo y activa limitaciones.

- El Técnico D dice que el sistema prioriza siempre la potencia sobre la preservación de la batería.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón

- Se está explicando la operación del inversor y el control de los MGs.

- El Técnico A dice que la técnica PWM modifica el ancho de los pulsos para crear una forma de onda de corriente sinusoidal.

- El Técnico B dice que los IGBTs conmutan basándose en una señal de onda cuadrada fija.

- El Técnico C dice que el "Modulation Factor" determina el color de la luz de advertencia.

- El Técnico D dice que solo se necesitan 2 IGBTs para controlar un MG trifásico.

Respuesta Correcta: A) El Técnico A tiene la razón