SISTEMA DE LUBRICACIÓN

- ¿Cuál es la función principal del aceite lubricante en un motor?

A) Aumentar la temperatura de combustión

B) Reducir la fricción y el desgaste entre superficies

C) Incrementar la presión de admisión

D) Mantener la mezcla aire–combustible estable

Respuesta correcta: B) Reducir la fricción y el desgaste entre superficies

- ¿Qué componente es el encargado de impulsar el aceite a través del sistema de lubricación?

A) Filtro de aire

B) Radiador

C) Bomba de aceite

D) Termostato

Respuesta correcta: C) Bomba de aceite

- ¿Cuál es el tipo de lubricación donde existe una película completa que separa las superficies en movimiento?

A) Lubricación límite

B) Lubricación mixta

C) Lubricación hidrodinámica

D) Lubricación de emergencia

Respuesta correcta: C) Lubricación hidrodinámica

- ¿Qué función cumple el filtro de aceite dentro del sistema de lubricación?

A) Refrigerar el aceite

B) Eliminar impurezas y partículas contaminantes

C) Incrementar la presión del sistema

D) Medir el nivel de aceite en el cárter

Respuesta correcta: B) Eliminar impurezas y partículas contaminantes

- ¿Qué parámetro tribológico indica la viscosidad del lubricante según la temperatura?

A) Índice de octano

B) Índice de refracción

C) Índice de viscosidad (VI)

D) Índice de volatilidad

Respuesta correcta: C) Índice de viscosidad (VI)

- ¿Cuál es el modo de falla más común en cojinetes cuando hay pérdida de lubricación?

A) Fatiga superficial por rodadura

B) Soldadura adhesiva (scuffing)

C) Corrosión ácida

D) Picado por cavitación

Respuesta correcta: B) Soldadura adhesiva (scuffing)

- ¿Qué sensor permite conocer la condición operativa del sistema de lubricación en tiempo real?

A) Sensor de oxígeno

B) Sensor de presión de aceite

C) Sensor de temperatura del refrigerante

D) Sensor MAP

Respuesta correcta: B) Sensor de presión de aceite

- ¿Qué tipo de lubricación ocurre al arranque del motor, cuando aún no se forma la película hidrodinámica?

A) Lubricación límite

B) Lubricación hidrostática

C) Lubricación mixta

D) Lubricación sólida

Respuesta correcta: A) Lubricación límite

- ¿Cuál es la causa principal de la oxidación del aceite lubricante?

A) Alta humedad en el tanque de combustible

B) Altas temperaturas y presencia de oxígeno

C) Fallo en el sistema de encendido

D) Exceso de presión en el sistema de refrigeración

Respuesta correcta: B) Altas temperaturas y presencia de oxígeno

- ¿Cómo se denomina el proceso tribológico donde el lubricante ayuda a evacuar calor generado por fricción?

A) Transferencia térmica por conducción

B) Refrigeración mecánica

C) Disipación termo-tribológica

D) Convección asistida

Respuesta correcta: C) Disipación termo-tribológica

- ¿Qué es la tribología?

A) La ciencia que estudia solamente la viscosidad de los aceites

B) La ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación entre superficies

C) La ciencia que estudia el flujo de combustibles en los inyectores

D) La ciencia que estudia únicamente el desgaste de neumáticos

Respuesta correcta: B) La ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación entre superficies.

12. ¿Cuál es la función principal del sistema de lubricación en un motor de combustión interna?

A) Aumentar la temperatura del motor

B) Eliminar el ruido de la combustión

C) Reducir la fricción y el desgaste entre las superficies móviles

D) Aumentar la presión de los cilindros

Respuesta correcta: C) Reducir la fricción y el desgaste entre las superficies móviles.

13. ¿Qué tipo de lubricación ocurre al arranque del motor, cuando aún no se forma la película hidrodinámica?

A) Lubricación límite

B) Lubricación hidrostática

C) Lubricación mixta

D) Lubricación sólida

Respuesta correcta: A) Lubricación límite.

14. ¿Qué parámetro del aceite indica su resistencia a cambiar de viscosidad con la temperatura?

A) Punto de inflamación

B) Índice de viscosidad

C) Densidad

D) Color

Respuesta correcta: B) Índice de viscosidad.

15. ¿Cuál es el par de superficies que aporta mayor fricción interna en el motor?

A) Árbol de levas – taqués

B) Pistón – camisa de cilindro

C) Volante – cigüeñal

D) Cigüeñal – volante de motor

Respuesta correcta: B) Pistón – camisa de cilindro.

16. ¿Qué función cumple el filtro de aceite en el sistema de lubricación?

A) Incrementar la presión del aceite

B) Enfriar el aceite

C) Retener partículas sólidas e impurezas

D) Aumentar la viscosidad del lubricante

Respuesta correcta: C) Retener partículas sólidas e impurezas.

17. ¿Qué ocurre cuando se rompe la película lubricante entre dos superficies?

A) Disminuye el ruido de funcionamiento

B) Disminuye la temperatura de trabajo

C) Aumenta la fricción y el desgaste

D) Aumenta la eficiencia del motor

Respuesta correcta: C) Aumenta la fricción y el desgaste.

18. ¿Qué propiedad del aceite le permite ayudar al sellado entre aro de pistón y cilindro?

A) Su color

B) Su densidad

C) Su viscosidad

D) Su contenido de agua

Respuesta correcta: C) Su viscosidad.

19. ¿Qué tipo de desgaste se produce por la presencia de partículas duras entre dos superficies en contacto?

A) Desgaste adhesivo

B) Desgaste abrasivo

C) Desgaste corrosivo

D) Desgaste por fatiga

Respuesta correcta: B) Desgaste abrasivo.

20. ¿Qué propiedad del lubricante permite mantener en suspensión el hollín y los residuos de combustión?

A) Detergencia

B) Antiespumante

C) Punto de flujo

D) Punto de inflamación

Respuesta correcta: A) Detergencia.

21. ¿Qué indica el TBN (Número Básico Total) de un aceite?

A) La cantidad de agua presente en el aceite

B) La capacidad del aceite para neutralizar ácidos

C) La resistencia del aceite a la oxidación

D) La temperatura máxima de trabajo del aceite

Respuesta correcta: B) La capacidad del aceite para neutralizar ácidos.

22. ¿Qué modo de lubricación se caracteriza por una película fluida que separa completamente las superficies?

A) Lubricación límite

B) Lubricación mixta

C) Lubricación hidrodinámica

D) Lubricación sólida

Respuesta correcta: C) Lubricación hidrodinámica.

23. ¿Cuál es el efecto principal de la alta temperatura sobre el aceite de motor?

A) Mejora su capacidad de sellado

B) Aumenta su viscosidad indefinidamente

C) Acelera su oxidación y degradación

D) Disminuye el desgaste de los componentes

Respuesta correcta: C) Acelera su oxidación y degradación.

24. ¿Qué consecuencia tiene utilizar un aceite con viscosidad demasiado alta para un motor?

A) Menor consumo de combustible

B) Dificultad de arranque y mayores pérdidas por fricción

C) Menor temperatura del motor

D) Menor presión de aceite

Respuesta correcta: B) Dificultad de arranque y mayores pérdidas por fricción.

25. ¿Cuál es la función principal de los aditivos antidesgaste como el ZDDP (zinc dialquil ditiophosfato)?

A) Colorear el aceite

B) Reducir la densidad del aceite

C) Formar una película protectora en condiciones de lubricación límite

D) Reducir el contenido de agua en el aceite

Respuesta correcta: C) Formar una película protectora en condiciones de lubricación límite.

26. ¿Qué tipo de lubricación predomina en los cojinetes del cigüeñal bajo condiciones normales de operación?

A) Límite

B) Mixta

C) Hidrodinámica

D) Sólida

Respuesta correcta: C) Hidrodinámica.

27. ¿Qué parámetro del sistema de lubricación se controla con un manómetro en el tablero del vehículo?

A) Temperatura del refrigerante

B) Presión de aceite

C) Flujo de combustible

D) Temperatura del escape

Respuesta correcta: B) Presión de aceite.

28. ¿Qué ocurre si el filtro de aceite se obstruye totalmente?

A) El motor deja de recibir aceite inmediatamente

B) Se abre la válvula bypass y el aceite pasa sin filtrar

C) Aumenta la temperatura del refrigerante

D) Disminuye la viscosidad del aceite

Respuesta correcta: B) Se abre la válvula bypass y el aceite pasa sin filtrar.

29. ¿Qué tipo de lubricante se utiliza normalmente en un motor de combustión interna?

A) Grasas sólidas

B) Aceites minerales o sintéticos con aditivos

C) Agua con aditivos anticorrosivos

D) Aire comprimido

Respuesta correcta: B) Aceites minerales o sintéticos con aditivos.

30. ¿Qué función adicional importante tiene el aceite dentro del motor, además de lubricar?

A) Actuar como refrigerante local

B) Almacenar energía química

C) Aumentar la relación de compresión

D) Ocupar el volumen de los cilindros

Respuesta correcta: A) Actuar como refrigerante local.

31. ¿Cuál es el principal riesgo de trabajar con un nivel de aceite por debajo del mínimo recomendado?

A) Aumento de la presión de aceite

B) Cavitación en la bomba de aceite y pérdida de lubricación

C) Mejora del rendimiento del motor

D) Disminución de la temperatura del aceite

Respuesta correcta: B) Cavitación en la bomba de aceite y pérdida de lubricación.

32. ¿Qué tipo de desgaste predomina cuando existe corrosión por la presencia de ácidos en el aceite?

A) Desgaste adhesivo

B) Desgaste abrasivo

C) Desgaste corrosivo

D) Desgaste por impacto

Respuesta correcta: C) Desgaste corrosivo.

33. ¿Qué efecto tiene sobre el motor un consumo excesivo de aceite por volatilidad?

A) Mejora la lubricación

B) Disminuye las emisiones

C) Aumenta el riesgo de falta de lubricante y daños internos

D) Aumenta la presión de aceite

Respuesta correcta: C) Aumenta el riesgo de falta de lubricante y daños internos.

34. ¿En qué componente del motor es crítico el suministro constante de aceite para evitar gripado?

A) Radiador

B) Cojinetes de biela

C) Filtro de aire

D) Silenciador

Respuesta correcta: B) Cojinetes de biela.

35. ¿Qué indica la sigla VVT (Variable Valve Timing) en relación con la tribología del motor?

A) Sistema de refrigeración por aire

B) Sistema de tiempo de válvulas variable, controlado en parte por el aceite

C) Sistema de encendido electrónico

D) Sistema de frenos antibloqueo

Respuesta correcta: B) Sistema de tiempo de válvulas variable, controlado en parte por el aceite.

36. ¿Cuál es el principal beneficio tribológico de usar un aceite sintético frente a uno mineral convencional?

A) Mayor densidad

B) Mayor estabilidad térmica y menor degradación

C) Mayor producción de depósitos

D) Menor costo

Respuesta correcta: B) Mayor estabilidad térmica y menor degradación.

37. ¿Qué tipo de lubricación describe mejor el contacto entre pistón y camisa durante el PMS (punto muerto superior)?

A) Hidrodinámica plena

B) Límite o mixta, por baja velocidad y alta carga

C) Hidrostática

D) Seca, sin lubricación

Respuesta correcta: B) Límite o mixta, por baja velocidad y alta carga.

38. ¿Qué indica un aumento significativo en la presencia de partículas metálicas en un análisis de aceite usado?

A) Un cambio normal de temperatura

B) Un desgaste anormal de componentes internos

C) Una mejora en la detergencia del aceite

D) Una disminución del consumo de aceite

Respuesta correcta: B) Un desgaste anormal de componentes internos.

39. ¿Cuál es la función de los aditivos dispersantes en el aceite de motor?

A) Aumentar la densidad

B) Mantener partículas finas en suspensión para evitar depósitos

C) Reducir el punto de inflamación

D) Aumentar la conductividad eléctrica

Respuesta correcta: B) Mantener partículas finas en suspensión para evitar depósitos.

40. ¿Qué efecto tiene la contaminación del aceite con combustible no quemado?

A) Aumenta la viscosidad del aceite

B) Disminuye la viscosidad y la capacidad de formar película

C) Mejora la capacidad de sellado

D) Aumenta el TBN

Respuesta correcta: B) Disminuye la viscosidad y la capacidad de formar película.

41. Si un motor trabaja frecuentemente a bajas revoluciones y altas cargas, ¿qué régimen de lubricación es más crítico en el diseño tribológico?

A) Límite y mixto

B) Hidrodinámico únicamente

C) Hidrostático

D) Sólido

Respuesta correcta: A) Límite y mixto.

42. ¿Qué ocasiona la formación de “sludge” (lodo) en el interior del motor?

A) Únicamente el polvo del ambiente

B) Oxidación del aceite, combustión incompleta y contaminación con agua

C) Alto TBN

D) Baja temperatura del refrigerante

Respuesta correcta: B) Oxidación del aceite, combustión incompleta y contaminación con agua.

43. ¿Qué indica una caída de presión de aceite al aumentar la temperatura de funcionamiento?

A) Aumento de la viscosidad

B) Disminución de la viscosidad y mayor fuga interna en la bomba y cojinetes

C) Mejora del sellado del motor

D) Obstrucción inmediata del filtro

Respuesta correcta: B) Disminución de la viscosidad y mayor fuga interna en la bomba y cojinetes.

44. En un rodamiento lubricado por aceite en el tren de válvulas, ¿qué condición favorece la lubricación elastohidrodinámica (EHL)?

A) Altas cargas y altas velocidades de contacto

B) Bajas cargas y bajas velocidades

C) Ausencia de lubricante

D) Presencia de agua en lugar de aceite

Respuesta correcta: A) Altas cargas y altas velocidades de contacto.

45. ¿Qué provoca un exceso de aire en el cárter (ventilación deficiente del cárter)?

A) Disminución de la formación de espuma

B) Mayor oxidación del aceite y formación de lodos

C) Disminución de la temperatura del aceite

D) Mejora del sellado de aros

Respuesta correcta: B) Mayor oxidación del aceite y formación de lodos.

46. ¿Por qué los arranques en frío son críticos desde el punto de vista tribológico?

A) El aceite tiene baja viscosidad y no lubrica

B) El aceite está más viscoso, tarda en llegar a todas las zonas y aún no hay película hidrodinámica

C) El combustible no se quema

D) El filtro deja de funcionar

Respuesta correcta: B) El aceite está más viscoso, tarda en llegar a todas las zonas y aún no hay película hidrodinámica.

47. ¿Qué indica la sigla TAN (Total Acid Number – Número Ácido Total) en un aceite usado?

A) Contenido de cenizas

B) Nivel de acidez y productos de oxidación

C) Cantidad de agua

D) Viscosidad en frío

Respuesta correcta: B) Nivel de acidez y productos de oxidación.

48. ¿Cuál es el efecto tribológico de una rugosidad superficial excesiva en camisas de cilindro nuevas?

A) Mejor retención de aceite sin consecuencias

B) Incremento del desgaste abrasivo inicial (desgaste de asentamiento)

C) Disminución del consumo de combustible

D) Mejora del sellado de los aros

Respuesta correcta: B) Incremento del desgaste abrasivo inicial (desgaste de asentamiento).

49. ¿Qué rol cumplen los aditivos antioxidantes en el aceite?

A) Aumentar la densidad

B) Reducir la presión del sistema de lubricación

C) Retardar las reacciones químicas que oxidan el aceite

D) Aumentar el contenido de hollín

Respuesta correcta: C) Retardar las reacciones químicas que oxidan el aceite.

50. ¿Cuál de los siguientes factores favorece la cavitación en bombas de aceite?

A) Bajo nivel de aceite y alta temperatura

B) Alto nivel de aceite y baja temperatura

C) Filtro siempre nuevo

D) Aceite con alta viscosidad a cualquier temperatura

Respuesta correcta: A) Bajo nivel de aceite y alta temperatura.

51. ¿Qué indica un valor elevado en el ensayo NOACK (volatilidad del aceite)?

A) Menor tendencia a evaporarse

B) Mayor estabilidad térmica

C) Mayor pérdida de aceite por evaporación a alta temperatura

D) Mayor viscosidad en frío

Respuesta correcta: C) Mayor pérdida de aceite por evaporación a alta temperatura.

52. ¿En qué ayuda un modificador de fricción en el aceite del motor?

A) Aumenta la presión de aceite

B) Reduce el coeficiente de fricción en condiciones mixtas o límite

C) Disminuye la capacidad detergente

D) Aumenta el TAN

Respuesta correcta: B) Reduce el coeficiente de fricción en condiciones mixtas o límite.

53. ¿Qué efecto tiene un sobredimensionamiento del juego (clearance) en un cojinete de biela?

A) Mejora el sellado del aceite

B) Disminuye la fuga de aceite

C) Aumenta el flujo de aceite, pero puede reducir la presión efectiva y la capacidad de carga

D) No tiene efecto tribológico

Respuesta correcta: C) Aumenta el flujo de aceite, pero puede reducir la presión efectiva y la capacidad de carga.

54. ¿Qué significa la presencia de partículas de sílice (polvo) en el análisis de aceite?

A) Desgaste normal

B) Contaminación por aire no filtrado correctamente

C) Contaminación por combustible

D) Desgaste corrosivo interno

Respuesta correcta: B) Contaminación por aire no filtrado correctamente.

55. ¿Cuál es el efecto tribológico de trabajar constantemente por encima de la temperatura recomendada del aceite?

A) Disminuye la oxidación

B) Aumenta la viscosidad indefinidamente

C) Acelera la degradación, la oxidación y la formación de lodos

D) Disminuye el desgaste por completo

Respuesta correcta: C) Acelera la degradación, la oxidación y la formación de lodos.

56. ¿Qué tipo de lubricante es más apropiado para un motor que trabaja en climas muy fríos?

A) Un aceite monogrado muy viscoso

B) Un aceite multigrado con buen comportamiento en frío (por ejemplo, 0W-30)

C) Siempre un aceite 25W-70

D) Un aceite usado previamente

Respuesta correcta: B) Un aceite multigrado con buen comportamiento en frío (por ejemplo, 0W-30).

57. ¿Por qué es importante respetar el intervalo de cambio de aceite recomendado por el fabricante?

A) Para aumentar el consumo de combustible

B) Porque el aceite nunca se degrada

C) Porque el aceite pierde progresivamente sus propiedades tribológicas y aditivos

D) Solo para no perder la garantía, sin efecto técnico real

Respuesta correcta: C) Porque el aceite pierde progresivamente sus propiedades tribológicas y aditivos.

58. ¿Qué puede indicar un aumento de viscosidad en un aceite usado, respecto a su valor original?

A) Dilución con combustible

B) Oxidación, formación de polímeros y contaminación con hollín

C) Pérdida de aditivos antidesgaste

D) Disminución de TAN

Respuesta correcta: B) Oxidación, formación de polímeros y contaminación con hollín.

59. ¿Cuál de los siguientes elementos es más sensible a una lubricación deficiente en motores turbocargados?

A) Múltiple de admisión

B) Eje del turbocompresor

C) Radiador

D) Silenciador

Respuesta correcta: B) Eje del turbocompresor.

60. ¿Qué objetivo tiene el uso de recubrimientos como DLC (Diamond-Like Carbon – carbono tipo diamante) en componentes del motor?

A) Aumentar el peso de las piezas

B) Incrementar la rugosidad

C) Reducir la fricción y mejorar la resistencia al desgaste

D) Facilitar la corrosión

Respuesta correcta: C) Reducir la fricción y mejorar la resistencia al desgaste.

61. Un cojinete de biela soporta una fuerza aproximada de 20 kN (20 000 N) y el área efectiva de apoyo es de 20 cm² (0,002 m²). ¿Cuál es la presión promedio sobre la superficie?

A) 1 MPa

B) 5 MPa

C) 10 MPa

D) 20 MPa

Respuesta correcta: C) 10 MPa.

(P = F/A = 20 000 N / 0,002 m² = 10 000 000 Pa = 10 MPa).

62. Un motor presenta presión de aceite adecuada en frío, pero muy baja en caliente. ¿Cuál es la causa más probable desde la tribología?

A) El aceite se vuelve demasiado viscoso en caliente

B) El aceite reduce su viscosidad en caliente y aumenta la fuga interna en cojinetes desgastados

C) El filtro de aire está sucio

D) El combustible es de bajo octanaje

Respuesta correcta: B) El aceite reduce su viscosidad en caliente y aumenta la fuga interna en cojinetes desgastados.

63. En un análisis de aceite usado se observa aumento de hierro (Fe) y cromo (Cr). ¿Qué componentes son los más sospechosos de sufrir desgaste?

A) Cojinetes de biela de bronce

B) Aros de pistón y camisas de cilindro

C) Bomba de agua

D) Filtro de combustible

Respuesta correcta: B) Aros de pistón y camisas de cilindro.

64. Un motor que trabaja con frecuentes arranques y paradas cortas en ciudad muestra formación acelerada de lodos. Desde la tribología, ¿cuál es la explicación más adecuada?

A) El motor trabaja siempre a temperatura ideal

B) El aceite nunca alcanza su temperatura de régimen, hay condensación de agua y combustión incompleta

C) El combustible es demasiado seco

D) La viscosidad del aceite es muy baja en frío

Respuesta correcta: B) El aceite nunca alcanza su temperatura de régimen, hay condensación de agua y combustión incompleta.

65. Un aceite especificado es 5W-30. ¿Qué significa el “5W” según la clasificación SAE (Society of Automotive Engineers)?

A) Que el aceite tiene alta volatilidad

B) Que el aceite es apto para invierno (Winter) con buena fluidez a baja temperatura

C) Que el aceite solo puede usarse en verano

D) Que el aceite es monogrado

Respuesta correcta: B) Que el aceite es apto para invierno (Winter) con buena fluidez a baja temperatura.

66. Se analiza la curva de Stribeck (relación entre coeficiente de fricción y número de Sommerfeld). ¿En qué zona de la curva se encuentra la lubricación límite?

A) Zona de fricción mínima

B) Zona de fricción media

C) Zona de fricción alta, baja velocidad y alta carga

D) Zona donde no hay contacto entre superficies

Respuesta correcta: C) Zona de fricción alta, baja velocidad y alta carga.

67. Un motor de alto desempeño trabaja a altas rpm y altas cargas. ¿Qué combinación de condiciones favorece mantener la lubricación hidrodinámica en los cojinetes?

A) Alta viscosidad, baja velocidad

B) Viscosidad adecuada, alta velocidad y diseño correcto de los cojinetes

C) Baja viscosidad, baja velocidad

D) Ausencia de lubricante

Respuesta correcta: B) Viscosidad adecuada, alta velocidad y diseño correcto de los cojinetes.

68. En un caso de estudio, un motor muestra desgaste severo en leva y taqués. El análisis de aceite indica bajo contenido de ZDDP (zinc dialquil ditiophosfato). ¿Qué conclusión tribológica es más coherente?

A) El desgaste es independiente de los aditivos

B) La falta de aditivos antidesgaste redujo la protección en régimen límite

C) El desgaste se debe solo a la temperatura del refrigerante

D) El aceite no lubrica componentes rotativos

Respuesta correcta: B) La falta de aditivos antidesgaste redujo la protección en régimen límite.

69. Se realiza un cálculo simplificado: la viscosidad de un aceite disminuye al aumentar la temperatura. ¿Cómo afecta esto al número de Sommerfeld (S) en un cojinete?

A) S aumenta, indicando mejor lubricación

B) S disminuye, lo que puede acercar el régimen a mixto o límite

C) S no cambia con la viscosidad

D) S desaparece

Respuesta correcta: B) S disminuye, lo que puede acercar el régimen a mixto o límite.

70. Un motor diésel de trabajo pesado presenta altos niveles de hollín en el aceite, pero el motor sigue funcionando. ¿Qué propiedad del aceite es crítica en este caso para evitar problemas?

A) Alta volatilidad

B) Buena capacidad detergente y dispersante para mantener el hollín en suspensión

C) Alta acidez

D) Baja estabilidad térmica

Respuesta correcta: B) Buena capacidad detergente y dispersante para mantener el hollín en suspensión.

71. Un análisis de aceite revela alto TAN (Total Acid Number – Número Ácido Total) y bajo TBN (Total Base Number – Número Básico Total). ¿Qué acción es más recomendable?

A) Extender aún más el intervalo de cambio de aceite

B) Cambiar inmediatamente el aceite para evitar corrosión interna

C) Añadir agua al aceite

D) Reducir la temperatura del refrigerante

Respuesta correcta: B) Cambiar inmediatamente el aceite para evitar corrosión interna.

72. En un cojinete hidrodinámico, si se incrementa la carga mientras se mantiene la misma viscosidad y velocidad, ¿qué le ocurre al espesor mínimo de película lubricante?

A) Aumenta

B) Permanece constante

C) Disminuye, incrementando el riesgo de contacto metal–metal

D) Desaparece la lubricación hidrodinámica automáticamente

Respuesta correcta: C) Disminuye, incrementando el riesgo de contacto metal–metal.

73. Un caso de estudio muestra ralladuras (scuffing) en un pistón recién montado. ¿Cuál es la causa tribológica más probable?

A) Exceso de refrigerante

B) Falta de película lubricante adecuada durante el asentamiento, posiblemente por mala limpieza o baja lubricación inicial

C) Baja temperatura de trabajo

D) Aceite con demasiado TBN

Respuesta correcta: B) Falta de película lubricante adecuada durante el asentamiento, posiblemente por mala limpieza o baja lubricación inicial.

74. Un motor turboalimentado sufre falla del turbocompresor por gripado del eje. El análisis del aceite del turbo muestra fuerte degradación térmica. ¿Cuál es la mejor medida preventiva?

A) Usar aceite de menor calidad

B) Detener el motor inmediatamente después de altas cargas

C) Permitir un periodo de enfriamiento al ralentí y usar un aceite con alta estabilidad térmica

D) Reducir la filtración del aceite

Respuesta correcta: C) Permitir un periodo de enfriamiento al ralentí y usar un aceite con alta estabilidad térmica.

75. Un motor de competencia utiliza recubrimientos DLC (Diamond-Like Carbon – carbono tipo diamante) en aros de pistón. ¿Qué ventaja tribológica se busca?

A) Aumentar la corrosión controlada

B) Reducir la fricción y mejorar la resistencia al desgaste a altas cargas y velocidades

C) Aumentar la rugosidad

D) Disminuir la vida útil

Respuesta correcta: B) Reducir la fricción y mejorar la resistencia al desgaste a altas cargas y velocidades.

76. En un cálculo simplificado, un rodamiento soporta una carga de 5 kN (5000 N) y tiene un área efectiva de contacto de 5 cm² (0,0005 m²). ¿Cuál es la presión promedio?

A) 1 MPa

B) 5 MPa

C) 10 MPa

D) 15 MPa

Respuesta correcta: C) 10 MPa.

(P = 5000 / 0,0005 = 10 000 000 Pa = 10 MPa).

77. Un motor modernizado incorpora VVT (Variable Valve Timing – tiempo de válvulas variable) controlado hidráulicamente con aceite. ¿Qué ocurre si se utiliza un aceite mucho más viscoso que el recomendado?

A) El sistema VVT opera más rápido

B) El sistema VVT puede responder más lento o fallar en su ajuste

C) No hay impacto en el sistema VVT

D) Disminuye la presión de aceite

Respuesta correcta: B) El sistema VVT puede responder más lento o fallar en su ajuste.

78. Un motor de flota trabaja en un ambiente muy polvoriento. El análisis de aceite muestra alta concentración de sílice (Si). ¿Qué ajuste operativo tribológico es más adecuado?

A) Aumentar el intervalo de cambio de aceite

B) Mejorar la filtración de aire y revisar la integridad del sistema de admisión

C) Reducir la viscosidad del aceite

D) Cambiar el tipo de combustible

Respuesta correcta: B) Mejorar la filtración de aire y revisar la integridad del sistema de admisión.

79. En un estudio de confiabilidad, se identifica que el 80% del desgaste ocurre durante los arranques en frío. ¿Qué estrategia tribológica ayuda a reducir este desgaste?

A) Usar siempre aceite más espeso

B) Usar un aceite con buena fluidez en frío (bajo grado “W”) y evitar aceleraciones bruscas hasta que el aceite llegue a régimen

C) Arrancar y acelerar al máximo inmediatamente

D) No cambiar nunca el filtro de aceite

Respuesta correcta: B) Usar un aceite con buena fluidez en frío (bajo grado “W”) y evitar aceleraciones bruscas hasta que el aceite llegue a régimen.

80. En un caso de fallo, un cojinete presenta picaduras (pitting) en la superficie. ¿Qué tipo de daño tribológico es más probable?

A) Desgaste adhesivo simple

B) Desgaste por fatiga superficial debido a cargas cíclicas

C) Desgaste químico puro

D) Desgaste por erosión

Respuesta correcta: B) Desgaste por fatiga superficial debido a cargas cíclicas.

81. Se desea reducir el consumo de combustible en un motor manteniendo la protección tribológica. ¿Qué cambio tiene más sentido?

A) Pasar de un aceite 15W-40 a un aceite 5W-30 aprobado por el fabricante

B) Aumentar la viscosidad a 25W-70

C) Usar aceite sin aditivos

D) Reducir el nivel de aceite por debajo del mínimo

Respuesta correcta: A) Pasar de un aceite 15W-40 a un aceite 5W-30 aprobado por el fabricante.

82. En un análisis de fallas, se observa que el aceite presenta gran cantidad de partículas de cobre (Cu) y plomo (Pb). ¿Qué componente es el principal sospechoso?

A) Aros de pistón

B) Cojinetes de bancada y de biela (aleaciones de cobre y plomo)

C) Bujías

D) Camisas de hierro fundido

Respuesta correcta: B) Cojinetes de bancada y de biela (aleaciones de cobre y plomo).

83. Un motor funciona con aceite excesivamente por debajo del nivel mínimo durante un periodo prolongado. Desde la tribología, ¿cuál es el efecto más probable?

A) Solo aumenta el ruido, sin daños

B) Cavitación en la bomba, pérdida de lubricación y daño severo en cojinetes y cilindros

C) Mejora el rendimiento de combustible

D) Aumenta el TBN

Respuesta correcta: B) Cavitación en la bomba, pérdida de lubricación y daño severo en cojinetes y cilindros.

84. En un proyecto de investigación tribológica se estudia la curva de Stribeck. ¿Qué combinación de factores reduce el coeficiente de fricción hacia la zona hidrodinámica?

A) Disminuir viscosidad, disminuir velocidad, aumentar carga

B) Aumentar viscosidad dentro de lo recomendado, aumentar velocidad y mantener la carga dentro del diseño

C) Eliminar el lubricante

D) Reducir la temperatura hasta solidificar el aceite

Respuesta correcta: B) Aumentar viscosidad dentro de lo recomendado, aumentar velocidad y mantener la carga dentro del diseño.

85. Un motor presenta un consumo de aceite elevado, pero sin fugas externas visibles. El análisis NOACK indica alta volatilidad del aceite usado. ¿Qué acción técnica es más recomendable?

A) Cambiar a un aceite con menor volatilidad NOACK aprobado por el fabricante

B) Aumentar la temperatura de trabajo

C) Reducir la filtración

D) Añadir agua al aceite para reducir la evaporación

Respuesta correcta: A) Cambiar a un aceite con menor volatilidad NOACK aprobado por el fabricante.